ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

“IMPLEMENTACIÓN  DE UN  SISTEMA AUTOMÁTICO FUZZY PARA LA ESTABILIZACIÓN DE POTENCIA EN UN HORNO DE AHUMADO DE CÁRNICOS EN LA FCP DE LA ESPOCH”

Trabajo de Titulación presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTORES: FABIÁN ISRAEL HEREDIA MORENO

LAURA CECILIA PILAMUNGA LLUMIGUANO

TUTOR: Ing. Jorge Luis Paucar Samaniego

Riobamba – Ecuador

2016

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

El Tribunal de Trabajo de Titulación  certifica que: El trabajo de titulación: IMPLEMENTACIÓN  DE UN  SISTEMA AUTOMÁTICO FUZZY PARA LA ESTABILIZACIÓN DE POTENCIA EN UN HORNO DE AHUMADO DE CÁRNICOS EN LA FCP DE LA ESPOCH, de responsabilidad de los señores  Heredia Moreno Fabián Israel y Pilamunga Llumiguano Laura Cecilia, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal de Trabajo de Titulación, quedando autorizada su presentación.

CARGO                                                          FIRMA                           FECHA

Dr. Miguel Tasambay, PhD

DECANO DE LA FACULTAD

DE INFORMÁTICA Y                          ________________           _______________

ELECTRÓNICA

Ing. Wilson Zuñiga

DIRECTOR ESC.ING.

ELECTRÓNICA CONTROL Y          ________________          _______________

REDES INDUSTRIALES

Ing. Jorge Paucar S.

DIRECTOR                                           ________________           _______________

Ing. Edwin Altamirano S.

MIEMBRO                                             ________________          _______________

“Nosotros, Fabián Israel Heredia Moreno y laura cecilia pilamunga llumiguano, somos responsables de las ideas, doctrinas y resultados expuestos en esta trabajo de titulación; y, el patrimonio intelectual del trabajo de titulación a la  pertenece a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”

___________________________                            ___________________________

HEREDIA MORENO FABIÁN ISRAEL          PILAMUNGA LLUMIGUANO LAURA C.

# DEDICATORIA

Dedico este trabajo de tesis a mi madre (Piedad Moreno) y hermano (Miguel Heredia) que me brindaron su apoyo incondicional logrando así culminar esta etapa de mi vida profesional.

También dedico a mis tías Cecilia y Georgina Moreno por sus consejos durante toda mi carrera profesional.

Israel

Dedico este trabajo de titulación  a  Dios,  por  concederme   un motivo de superación y una oportunidad de lograrlo.

A mis padres que han estado conmigo y han puesto su confianza y esperanza en mi carrera.

A mi hermano por la motivación y apoyo incondicional durante el transcurso de la carrera.

A mi hermana,  el apoyo y fin emocional de todos mis proyectos.

Laura

# AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a todo su plantel docente de la Carrera Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales, por brindarnos los medios y conocimientos necesarios para acceder a una formación académica que  me permitirá desarrollarme profesionalmente en el futuro.

De  igual  manera agradecerle al Ing. Jorge Paucar, director de tesis y al Ing. Edwin Altamirano, miembro de tesis, por  su invaluable colaboración durante la ejecución de este proyecto.

Israel

Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional  brindado para el cumplimiento de mi carrera como Ingeniera Electrónica en Control y Redes Industriales.

A los docentes de la Escuela de Ingeniería Electrónica por haber depositado en mí todos sus conocimientos, inculcándonos valores que nos condesciendan a desenvolvernos en el ámbito laboral.

A mi tutor de tesis por su tiempo invertido en el trabajo de titulación.

Laura

TABLA DE CONTENIDO

Páginas

RESUMEN……..	XIII

SUMARY………	XIIV

INTRODUCCIÓN	1

1	FUNDAMENTO TEÓRICO	4

1.1	Horno Industrial	4

1.1.1	Tipo de Hornos	4

1.1.1.1	Hornos de Ahumado por Combustión	4

1.1.1.2	Horno por Radiación	5

1.1.1.3	Horno Eléctrico	6

1.1.2	Funcionamiento del Horno de Ahumado	6

1.1.3	Tecnología de la Carne	7

1.1.3.1	Conservación de la Carne	7

1.1.4	Ahumado	8

1.1.4.1	Tipos de ahumado	8

1.1.4.2	Ventajas del Ahumado	9

1.1.5	Diagrama del  Proceso de Ahumado (norma ISA S5.1)	9

1.2	Controladores	10

1.2.1	Algoritmos de Control	15

1.2.1.1	Control Clásico	15

1.2.1.2	Control Predictivo	175

1.2.1.3                  Lógica Difusa…………………………………………………………………………17

1.3	Sensores	22

1.3.1	Tipos de sensores	22

1.3.2	Acondicionador de señales	23

1.3.3	Diagrama de Bloque del Sistema	23

1.4	Convertidores AC/AC	24

1.4.1	Elementos de Potencia utilizados en los Convertidores AC/AC como:	25

1.4.2	Módulo de Relé Mecánico	29

1.5	Electroválvula	29

1.6	Aparamenta Eléctrica	30

1.6.1	Contactores	30

1.6.2	Breaker Térmico	31

1.6.3	Guarda motor	32

CAPITULO II

2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

2.1	Sistema Eléctrico Actual del Horno de Ahumado	34

2.1.1	Corrección del Sistema Eléctrico	35

2.1.2	Sistema de Calentamiento Eléctrico por Convección	36

2.2	Sistema Electrónico de Control	38

2.2.1	Integración del Nuevo Sistema Electrónico.	39

2.2.2	Implementación de las Fuentes de Energía.	40

2.2.3	Control de Fase Directo con Arduino (mega 2560)	41

2.2.4	Etapa de Potencia para el Control de las Resistencias	43

2.2.5	Módulo de tiempo del Arduino Mega 2560	44

2.2.6	Diseño de la Interfaz para el Sensor de Temperatura	45

2.2.7	Sistema de Seguridad	46

2.2.8	Activación de la Electroválvula	47

2.2.9	Elementos Electrónicos empleados en el Diseño del Sistema	48

2.3	Diseño del Sistema de Control  usando Matlab	50

2.3.1	Variables de Estado	50

2.3.2	Simulación del sistema en Matlab	54

2.4	HMI	61

2.4.1  	Conexión arduino a TFT	61

2.4.2	Pantalla de inicio  del HMI	65

CAPITULO III

3	PRUEBAS Y  RESULTADOS	68

3.1	Descripción Funcionamiento del Sistema Anterior	68

3.2	Descripción del Funcionamiento del  Sistema Actual	69

3.3	Protocoló de Pruebas  y Resultados	71

3.3.1	Prueba con el horno en vacío	72

3.3.2	Pruebas realizadas abastecido con carne de pollo	74

CONCLUSIONES	76

RECOMENDACIONES	77

GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

ANEXO A. TABLERO DEL CONTROL ANTIGUO

ANEXO B. TABLERO DEL CONTROL DEL NUEVO SISTEMA

ANEXO C.  PROGRAMA DE ARDUINO LÓGICA DIFUSA.

ANEXO D.  TABLA DE COMPENSACIÓN DE LAS TERMOCUPLAS.

ANEXO E.  MANUAL DE USUARIO.

ANEXO F.  DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO.

ANEXO G.  HOJA TÉCNICA DE LOS RELE DE ESTADO SOLIDO HFS15.

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Características de los Controladores…….………………………………………….14

Tabla 1-2: Receta de pollo ahumado	38

Tabla 2-2: Reglas de Inferencia para la Temperatura del Horno.	51

Tabla 3-2: Reglas de Inferencia para la Temperatura del Producto.	52

Tabla 4-2: Reglas de Inferencia para la Resistencias Eléctricas.	53

Tabla 5-2: FAM del Control Difuso.	54

Tabla 6-2: Deducción de las reglas del control Fuzzy.	54

Tabla 7-2: Colores RGB de una pantalla táctil	64

Tabla 1-3: Cuadro comparativo de los Sistemas/ Consumo Energía	70

Tabla 2-3: Cálculo de los Kilovatios por hora que consume el horno	71

Tabla 3-3: Receta para pruebas en vacío en el horno de ahumado de cárnicos.	72

# INDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1-1: Horno de Leña	4

Figura 2-1: Horno de Ahumado a Gas	5

Figura 3-1: Horno por Radiación	5

Figura 4-1: Horno eléctrico	6

Figura 5-1: Partes de un  Horno Eléctrico de Ahumado	7

Figura 6-1: Diagrama de Instrumentación	10

Figura 7-1: Controlador Digital	11

Figura 8-1: Controladores Analógicos	12

Figura 9-1: PLC Logo 230 RC	12

Figura 10-1: Placa Rasberry Pi	13

Figura 11-1: Placa Arduino	13

Figura 12-1: Estructura Interna de un Controlador Fuzzy	18

Figura 13-1: Funcionamiento de un control Fuzzy	19

Figura 14-1: Esquema general de un sistema basado en lógica difusa	19

Figura 15-1: Integrado AD 595AQ	23

Figura 16-1: Diagrama de Bloque	23

Figura 17-1: Controlador AC a AC semicontrolado	24

Figura 18-1: Circuito Disparador	25

Figura 19-1: Red Snubber	26

Figura 20-1: Relé  de Estado Solido Industrial	26

Figura 21-1: Circuito Interno del Relé de Estado Solido	27

Figura 22-1: Modulo de relé	29

Figura 23-1: Electroválvula	29

Figura 24-1: Contactores	31

Figura 25-1: Breaker Térmico	32

Figura 26-1: Guarda Motor	33

Figura 1-2: Banco de Resistencias Eléctricas	35

Figura 2-2: Plano de conexiones de las Resistencias	36

Figura 3-2: Inversión de Giro del Motor Eléctrico Trifásico	37

Figura 4-2: Diagrama de Conexión de enclavamiento del Contactor	37

Figura 5-2: Ubicación de la Electroválvula y el Motor Eléctrico  Trifásico	38

Figura 6-2: Esquema de conexión de las  Fuentes de Energía.	40

Figura 7-2: Onda  de Corriente Alterna	41

Figura 8-2: Onda  de Corriente Alterna en el Osciloscopio	43

Figura 9-2: Circuito interno de un SSR	43

Figura 10-2: Diagrama de conexión arduino a Módulo RTC Ds3231	44

Figura 11-2: Diseño de la interfaz para el sensor de temperatura	45

Figura 12-2: Placas de Acondicionamiento	46

Figura 13-2: Diagrama en Bloque del Control de la Chicharra	46

Figura 14-2: Circuito del Botón de Paro de Emergencia	47

Figura 15-2: Diagrama del control de la electroválvula  mediante arduino	47

Figura 16-2: Diagrama de conexiones del módulo de relés al arduino	48

Figura 17-2: Ubicación de los elementos en el Interior del Tablero	49

Figura 18-2: Ubicación de los elementos en el Exterior del Tablero	49

Figura 19-2: Variables de Entrada y Control	51

Figura 20-2: Set Point para la temperatura del horno de ahumado	51

Figura 21-2: Set Point para la temperatura del producto de ahumado	52

Figura 22-2: Set Point para la resistencia eléctrica  del horno de ahumado	53

Figura 23-2: Ventana de acceso al Matlab	55

Figura 24-2: Ventana de acceso Mamdani	55

Figura 25-2: Ventana principal de Toolbox Fuzzy	55

Figura 26-2: Selección de las Variables de entrada y salidas	56

Figura 27-2: Ingreso de  variables entrada/salida	56

Figura 28-2: Función de Membresía para la temperatura del Horno	57

Figura 29-2: Selección del tipo de Función de Membresía	57

Figura 30-2: Función de Membresía para la temperatura del Producto	58

Figura 31-2: Función de Membresía para la variable de Salida	58

Figura 32-2: Reglas de Inferencia	59

Figura 33-2: Funciones de Membresía de Salida	59

Figura 34-2: Reglas y Defusificación	60

Figura 35-2: Superficie de control	61

Figura 36-2: Diagrama de comunicación arduino a TFT	62

Figura 37-2: Compilación de Librerías	63

Figura 38-2: Calibración en la Librería  Utouch para la Pantalla	63

Figura 39-2: Matriz de una Pantalla táctil	64

Figura 40-2: Pantalla Inicial de la TFT	65

Figura 41-2: Pantalla Modo Manual Precalentado	66

Figura 42-2: Pantallas de Ingreso de datos  para la  Receta	66

Figura 43-2: Pantalla de inicio del Proceso	67

Figura 44-2: Pantalla de Menú de Carnes y Precalentado	67

Figura 45-2: Pantalla Modo Automático	67

Figura 1-3: Concentración de Temperatura del Horno	69

Figura 2-3: Circuito par de Resistencias Eléctricas	70

Figura 3-3: Gráfica de la Temperatura del Horno en Vacío Precalentado	72

Figura 4-3: Gráfica de la Temperatura de Pre-cocción	73

Figura 5-3: Gráfica de la Temperatura en proceso de  Cocción	73

Figura 6-3: Gráfica de la temperatura en proceso de Dores	74

Figura 7-3: Gráfica de la Temperatura del Pollo	75

# RESUMEN

Se implementó  un Sistema Automático Difuso (Fuzzy) para la estabilización de potencia en  un Horno de Ahumado de cárnicos en la Planta de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para   mejorar el proceso de ahumado de cárnicos  reduciendo los tiempos de maniobra. Para el desarrollo del sistema se realizó un estudio comparativo entre el actual y el moderno, utilizados en la ejecución del proceso. En la modernización del horno de ahumado utiliza una tarjeta electrónica arduino mega 2560  y una interfaz hombre-máquina mediante una pantalla táctil (TFT) a color  modelo SSD1963 de 7 pulgadas, programada y configurada con el software IDE de arduino. La interfaz de potencia, para el control del sistema térmico se integró con los Relé de Estados Sólidos (SSR) industriales activados desde la tarjeta arduino, algoritmo Sistemas de Control Difuso. La programación se hizo en dos etapas: Una para modo manual y otra para modo automático cumpliendo así con los requerimientos del operador de la planta. Mediante la pantalla táctil se visualiza los procesos del ahumado de cárnicos de una forma amigable, fácil y sencilla. El diseño permitió efectivizar el control de temperatura de un 87.5% a un 99% disminuyendo el tiempo de calentamiento y el de cocción en  12.5 % del tiempo total empleado en los procesos. En  conclusión, se logró efectivizar y modernizar el funcionamiento del horno mediante la automatización, por lo que se recomienda el uso del manual de usuario, manual técnico con el fin de que  la manipulación del sistema se lo realice de forma correcta.

Palabras claves: < SISTEMA AUTOMÁTICO DIFUSO [FUZZY]> < TRANSISTOR DE PELÍCULAS FINAS [TFT]> <RELE DE ESTADO SOLIDO [SSR]> < SOFTWARE [IDE]> <PLANTA DE CARNICOS> <FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS>  <ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO>  <EFICIENCIA> <AUTOMATIZACION>

# SUMARY

It was implemented, a diffuse automatic sydtem (Fuzzy), for stabilizing protein in an oven smoked of Meat on the floor the Faculty of animal Science, of the Polytechnic School of Chimborazo, to improve the process of smoked meat, reducing the maneuver time. To the developing of the system, a study was conducted in the comparative system between the current and the modern in the process execution,  in modernizing the smoke oven, it was used an electronic card mega arduino 2560 and an interface man-machine, through touch screen (TFT) model SSD 1936 of 7 (seven) inches to color, programmed and configured with software IDE od arduino, the the power interface, for controlling the thermal system, it was joined with the SSR industrial, activated from the Arduino card, system of fuzzy control algorithm, the programming was done in two stages: a stage for manual mode and the other stage for automatic mode fulfilling the requirements of the operator. On the touch screen was created a friendly interface to control the meat furnace smoked in a easily and simply way. The desing allowed effectively the control of the temperature of a 87,5 %  to 99 %, decreasing the heating time and cooking in 12,5 % of the total time. In conclusion, it was achieved to modernize the working of the oven through the automatization, so the use of the user manual is recommended, techical manual in order that the manipulation of the system will be correct way.

Clue words: [DIFFUSE AUTOMATIC SYSTEM(FUZZY)] [THIN FILM TRANSISTOR(TNT)] [SOLID STATE RELAY(SSR)] [SOFTWARE(IDE)] [MEAT PLANT] [FACULTY OF ANIMAL SCIENCE] [POLITECHNIC SCHOOL OF CHIMBORAZO] [EFICIENCY] [AUTOMATIZATION]

# INTRODUCCIÓN

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) cuenta con un Laboratorio de Producción de Cárnicos de la Facultad de Ciencias Pecuarias para fines académicos. Dicho Laboratorio es utilizado por maestros, alumnos y en ocasiones, por personas interesadas en el aérea de ahumado en caliente. Para realizar el proceso de ahumado y cocción  se dispone de un horno eléctrico industrial.

Los hornos presentan desventajas ya que no tienen indicadores de temperatura, por lo que el procedimiento de cocción es difícil y solo lo realizan expertos en el área. Esto nos obliga a diseñar un  método de medición y control de temperatura. En  el mercado existen distintos dispositivos de medición y control de temperatura. En un principio eran analógicos por lo que tenían que calibrarse y presentaban un margen de error significativo, sin embargo gracias a los avances en el campo de la microelectrónica y sensores, en particular el avance de los microcontroladores, procesadores y dispositivos de almacenamiento, dichas técnicas son más eficientes.

Actualmente los procesos exigen mayor precisión, enfrentando con éxito las perturbaciones y no linealidades de los mismos, esto ha propiciado  el uso de la  técnica de control inteligentes como el control difuso, este método permiten la descripción del problema usando variables lingüísticas y consiguiendo que el sistema se comporte, en su conjunto, como si un operador estuviera accionando los controles para compensar la alineación del sistema.

En una de las aplicaciones y apreciando a la gastronomía como una ciencia que ha evolucionado con la humanidad y ha  tenido sus raíces desde épocas remotas con el dominio del fuego por parte del hombre, se conoce una forma de cocer y conservar las diferentes tipos de  carnes mediante el ahumado en caliente, dicho arte  es degustado por la humanidad con diferentes variantes en la preparación, tipo de carne, textura, blandura, cantidad y la forma de cocción.

Por ende se realiza el control de la temperatura en el horno de ahumado usando conceptos  de lógica difusa y un algoritmo tomando en cuenta las etapas de fusificación, reglas de inferencia, defusificación para posteriormente ser implementado.

La pantalla táctil permite la interfaz entre el operador  y el sistema,  logrando visualizar los procesos que están ejecutando.

El presente documento posee la implementación de un sistema basado en la experiencia que controlará el horno de forma autónoma conocido como lógica difusa y una forma manual de control, en la que el operario ingresa la receta.

.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A continuación se mencionan  diferentes fuentes de  autores cuyas investigaciones  abordaron algunos  de los tópicos a tratar en la presente investigación, por lo tanto son tomados en consideración para este aporte.

Zadeh (1965). Se dio inicio a la teoría de la Lógica Borrosa permitiendo evaluar valores intermedios como “más caliente o poco frío” los cuales pueden formularse y ser procesados por métodos computacionales, dando como resultado un control industrial que se asemeja al criterio humano.

Valverde y Castro en el 2001 presentan la implementación de un controlador difuso para un horno eléctrico resistivo, México.

Sánchez (2007). Ostentan un Sistema de Control Difuso de la temperatura de aceite vegetal, Trabajo de grado, UNEXPO, Barquisimeto, Venezuela.

Hanamane y Mudholkar. Describe la implementación de un controlador difuso de temperatura, utilizando un microprocesador. La temperatura es leída como función de la frecuencia y comparada con la referencia de temperatura. El error es mandado al trigger del proceso de inferencia difusa, a través de una Interfaz de Puerto Programable PPI 8255; para manejar la energía eléctrica del horno se utiliza la modulación por ancho de pulso (PWM).

Si bien es cierto las experiencias de  Lógica Difusa en proceso industrial, nos proporcionan la seguridad de que este método de automatización es viable, seguro para  realizar la implementación de este sistema automático Fuzzy y estabilizar la potencia  en el horno de ahumado marca Gherrico Gino de la Facultad de Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Determinar el funcionamiento más adecuado del sistema de control inteligente que cumpla los parámetros de calidad, eficiencia y maniobrabilidad en el horno de ahumado de cárnicos de la Facultad de Ciencias Pecuarias.

METODOLOGÍA

Para solucionar los problemas de consumo energético y automatización en todo el proceso de ahumado se usa el método de investigación experimental, mediante la observación del funcionamiento y recopilación de datos, realizando pruebas que permitan hallar la mejor  solución.

La elaboración del algoritmo y  las pruebas realizados de lógicas difusa en el software de simulación de Matlab con la herramienta Fuzzy Logic, ayudó a encontrar una solución viable en la integración del nuevo sistema de control con la reutilización de actuadores originales del equipo.

La integración del sistema de control inteligente basado en la experiencia de los docentes que manejan la planta de cárnicos de la ESPOCH, permitió  que el control sea integral en todo el proceso, disminuyendo el tiempo de inyección de energía en las resistencia, y la inyección uniforme de humedad en el producto, además cuenta con un sistema de enfriamiento para seguridad cuando está listo.

En la implementación se toman en cuenta el concepto de sistemas inteligentes que gobiernan el proceso desde el inicio hasta el final, para tener un producto supervisado por las variables de temperatura del producto y la temperatura del horno de ahumado.

La interfaz hombre maquina (HMI) permite el ingreso en los dos modos,  uno  a la vez. En el modo manual el usuario ingresa las recetas establecidas y pueden ser modificados en cualquier momento del proceso. En el modo  automático existen 3 recetas establecidas que son:

Pollo, Pernil y Embutidos de especies, en la cual no se puede modificar los parámetros de pre cocción, cocción y dores (tiempo, temperatura). El sistema inteligente se encargara de llevar a cabo la ejecución del producto hasta su fase final.

OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar un Sistema Automático Fuzzy  para la  estabilización de potencia en  un Horno de Ahumado de cárnicos en la Planta de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico  eléctrico y electrónico al horno industrial de ahumado de cárnicos.

- Diseñar e Implementar un Conversor Estático AC/AC para el control de temperaturas del horno.

- Implementar y verificar el adecuado algoritmo Sistemas de Control FUZZY para un banco de pruebas al horno de ahumado de cárnicos.

- Realizar un protocolo de pruebas  a los sistemas implementados y documentar.

CAPITULO I

# FUNDAMENTO TEÓRICO

## Horno Industrial

Un horno es un mecanismo que genera calor y que lo mantiene dentro de un compartimiento cerrado. Se utiliza para coser o secar alimentos.

La energía calorífica utilizada para alimentar un horno puede ser: Por combustión (leña, gas), radicación (luz solar), por electricidad (hornos eléctricos).

### Tipo de Hornos

#### Hornos de Ahumado por Combustión

Este horno funciona directamente por combustión (leña, gas) convirtiéndola en energía calorífica.

Hornos de leña

Este horno era utilizado desde hace mucho tiempo atrás, tenía la forma de una pequeña bóveda con una sola abertura (entrada) hecha de tapial o adobes que funcionaba a través de materiales forestales generando grandes emisiones de dióxido de carbono lo que desde un punto ecológico representa un grave riesgo para el medio ambiente.

En la actualidad sigue siendo usado debido a que esta técnica proporciona un sabor especial a los platos.

Figura 1-1: Horno de Leña

Fuente: Mlstatic, 2015, http://mlm-s2-p.mlstatic.com

Hornos a Gas

Hoy en día se considera a los hornos a gas como una opción viable debido a que reduce el tiempo de cocción de los alimentos y reduce las emisiones de dióxido de carbono. Además puede alcanzar altas temperaturas en poco tiempo.

Figura 2-1: Horno de Ahumado a Gas

Fuente: Mlstatic, 2015, http://mlm-s2-p.mlstatic.com/

#### Horno por Radiación

Su funcionamiento radica en su máximo aprovechamiento de los recursos solares para transformarla en energía calorífica.

Figura 3-1: Horno por Radiación

Fuente: Mlstatic, 2015, http://mlm-s2-p.mlstatic.com/

#### Horno Eléctrico

Son equipos que operan a temperaturas superiores a la ambiental y que calientan el producto por acción directa e indirecta del flujo eléctrico por el  movimiento de electrones.

Figura 4-1: Horno eléctrico

Fuente: Mlstatic, 2015, http://mlm-s2-p.mlstatic.com/

### Funcionamiento del Horno de Ahumado

Actualmente, la producción de humo es independiente del recinto de ahumado de los productos,  se denomina <<generador>>  al equipo de producción de humo y ahumadero al recinto en el que se lleva a cabo el ahumado.

Todavía  es muy utilizado el generador  convencional, donde el serrín o las virutas de madera se deslizan de forma continua, o bien de forma intermitente, sobre una resistencia eléctrica que los lleva a la temperatura de producción del humo.

Aunque no de forma muy precisa, la temperatura puede ser regulada controlando el flujo del aire, luego, el humo en el ahumadero  se elimina por la chimenea y los alimentos una vez ahumados se extraen por la misma puerta de entrada.

Partes del Horno

Un horno  de ahumado está compuesto por dos partes principales:

- La cámara de ahumado o ahumadero  donde se introducen los alimentos.

- Hogar.- Estructura donde se quema la madera para la producción de humo.

Figura 5-1: Partes de un  Horno Eléctrico de Ahumado

Fuente: JR, 2015, http://jararesistencias.com/hornos-estufas-muflas

### Tecnología de la Carne

Se define a la carne como el tejido principalmente muscular obtenido después de sacrificar a un animal y eliminar las vísceras adecuadamente. Es una fuente principal de proteínas, grasas  y minerales.

La calidad de la carne depende de varios factores como el tipo del animal, la raza, sexo, edad, sistema de producción, forma de sacrificio y procesamiento, entre otros.

#### Conservación de la Carne

Consiste en el impedimento de que la carne entre en un estado de descomposición, previniendo una alteración en su textura, sabor, olor, entre otros.

Métodos Físicos

Consiste en la utilización de metodologías y prácticas para alagar la vida de un producto alterando sus propiedades físicas.

- Métodos de Conservación por Calor.- Esta técnica se debe utilizar en conjunto con otros métodos de conservación o disminución de temperatura. Este método es recomendable usarlos para pedazos de carnes mas no para canales.

- Métodos de Conservación por Frío.- La refrigeración es un método que consiste en eliminar el calor de la carne bajando su temperatura. Su objetivo principal es conservar por un mayor tiempo a un producto, esto es posible debido a que el frío elimina el calor y frena el proceso de descomposición.

Métodos Químicos

Modifican las características químicas de la carne.

Salazoado

Es una técnica muy antigua que consiste en agregar sal y otros ingredientes a la carne antes de su preparación en conjunto con algunas técnicas de conservación.

Curado

Es un proceso anterior al ahumado consiste en marinar los alimentos con sal, azúcar y otras especies dependiendo de la receta y gustos del consumidor.

### Ahumado

El ahumado, es una técnica antigua  que debió aparecer con el descubrimiento del fuego hace 90000 años. Los productos ahumados como: Embutidos, Pollo y el Pernil  son de conservación que se usa en la actualidad, durante este proceso la carne adquiere un mejor color y sabor, se ablanda y gana brillo en su parte externa.

Numerosas Culturas dependen de este proceso para mantener los alimentos por más tiempo y así poder consumirlos a lo largo de todo el año como en el caso de los países donde el clima no es del todo bueno o existe demasiada humedad.

#### Tipos de ahumado

Ahumado en Frío

Requiere una temperatura entre 12 °C y 22 °C es el más utilizado y tradicional debido a que aporta un mejor sabor y preservar al alimento por más tiempo ya que provoca la eliminación del agua y reducción del volumen del alimento (hasta un 20 % del volumen inicial).

Ahumado Templado

Requiere una temperatura entre los 23 °C y 40 °C aplicado por varias horas, se consigue una reducción entre el 2 % y 10 % del volumen del producto original. El sabor tan solo se impregna en la parte externa del alimento dejando la parte interior cruda.

Es utilizado especialmente para carne y productos cárnicos como: Panceta, tocino, brazo de cerdo, productos que adquieren un color dorado y un gusto particular.

Ahumado en  Caliente

De breve duración y designado exclusivamente para productos cocidos y de pronto consumo. Alcanza una temperatura de 90 °C o más este método no tiene como finalidad el preservar el producto sino más bien cocinar por lo tanto se utilizan carnes frescas.

Ahumado Húmedo

Consiste en aumentar la humedad artificialmente colocando un recipiente con agua dentro del ahumadero y mojando las virutas de madera.

#### Ventajas del Ahumado

El ahumado es una técnica que se viene aplicando durante varios años aunque en la actualidad ya no es tan utilizada debido a las diferentes técnicas de conservación que existen. Esta técnica tiene múltiples ventajas pero la principal es que ayuda a la conservación de la carne a medida que le proporciona un sabor agradable para el consumo humano.

### Diagrama del  Proceso de Ahumado (norma ISA S5.1)

La estandarización de la instrumentación es importante para diversas industrias, químicas, petroleras, cerveceras, empresas de generación eléctrica y muchos otros proceso industriales.

Aplicaciones en proyecto de Ingeniería

El estándar es recomendable emplearlo cada vez que se requiere cualquier referencia para un instrumento o para una función de control de un sistema, con los propósitos de identificación y simbolización.

Esquemas de diseño

Diagramas en sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas en procesos, diagramas de flujo: procesos, sistemas, elementos mecánicos, tuberías de procesos e instrumentación.

Dibujo de Construcción

Especificaciones, órdenes de compra, lista de señales y otros listados.

Identificación (etiquetado o marcas) de instrumentos y funciones de control.

Instrucciones de mantenimiento, operación, instalación, dibujos e informes.

En la Figura 6.1. Se muestra el diagrama de instrumentación  del sistema del horno de ahumado de cárnicos según la norma ISA S5.1.

El controlador (Arduino mega 2560) recibe las señales TT 104 y TS 104 para encender o apagar  las resistencias eléctricas tanto para el horno como para la cámara de ahumado  según el Set Point ingresado por el operario, también controla el accionamiento del motor eléctrico trifásico  para crear el sistema de convección y la electroválvula para generar un grado de humedad en la carne.

Figura 6-1: Diagrama de Instrumentación

Fuente: Pilamunga L, Heredia I, 2016

## Controladores

Los sistemas de control permiten manejar cualquier tipo de dispositivo que realice alguna función dentro de un proceso, mediante señales digitales y analógicas.

Controladores Digitales

Son pequeñas instalaciones inteligentes que se componen de una entrada de sensor, un indicador digital y una salida de regulación. Existen controladores digitales para diferentes trabajos de medición y regulación, estos controladores digitales se configuran a través de teclas del propio controlador. Varios controladores digitales disponen de salidas de regulación para señales normalizadas a las que se puede conectar un sistema de visualización para controlar el proceso de regulación.

Existen varios tipos de controladores digitales como:

- Controladores digitales discontinuos: Poseen salidas de relé.

- Controladores digitales continuos: No poseen salida de relé, posee salidas analógicas.

- Controladores continuos con salidas conmutadas.

- Controladores digitales con temporizador y función de rampa.

Las ventajas más significativas de los controladores digitales ante a los analógicos son:

- Los controladores digitales pueden realizar cálculos muy complejos a una velocidad muy alta y con el grado de exactitud que se necesite, con un coste relativamente reducido, mientras que en los analógicos el coste aumenta rápidamente ante la complejidad de los cálculos si se requiere una elevada exactitud y no es posible alcanzar la misma velocidad de resolución.

- Los controladores digitales son mucho más versátiles, simplemente cambiando el programa de aplicación, se pueden modificar absolutamente las operaciones a realizar.

Figura 7-1: Controlador Digital

Fuente: Directindustry, 2015, http://www.directindustry.es.

Controladores Analógicos

Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, tensión y  la potencia, en otros casos pueden ser hidráulicas como la presión, térmica como temperatura y mecánicas.

Figura 8-1: Controladores Analógicos

Fuente: Directindustry, 2015, http://www.directindustry.es.

- PLC Logo 230 RC: Es un módulo lógico universal para electrónica que permite solucionar las aplicaciones cotidianas, permiten ser alojados en cualquier armario o caja con riel. Logo consta con la posibilidad de aumentar sus entradas al conectar el módulo de expansión.

Figura 9-1: PLC Logo 230 RC

Fuente: Siemens, 2015,  https://www.siemens.com

- Rasberry PI:  Es un computador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo costo desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en los colegios, diseñado con el fin de ser lo más barato posible y llegar al máximo número de usuarios. Sus capacidades gráficas son iguales a las de un XBOX de Microsoft,  posee salidas de video y audio mediante un conector HDMI, consta de una serie de conexiones o puertos de entrada o salida de propósito general que nos permite hacer cualquier tipo de interface hardware , como el control de otros dispositivos encendido y apagado de luces, proyectos de domótica.  El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo Linux.

Figura 10-1: Placa Rasberry Pi

Fuente: Rasberry Pi, 2015, https://www.raspberrypi.org

- Arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.  Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, y Atmega8 por su simplicidad y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. Se programa en el ordenador para que la placa controle los componentes electrónicos.

Figura 11-1: Placa Arduino

Fuente: Arduino, 2015, https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega

Dispone de 54 entradas/salidas digitales, 14 de las cuales se pueden utilizar como salidas PWM (modulación de anchura de pulso). Además dispone de 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas series), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un pulsador para el reset.

Para empezar a utilizar la placa sólo es necesario conectarla al ordenador a través de un cable USB, o alimentarla con un adaptador de corriente AC/DC de 5 V, también es compatible con la mayoría de los shield o tarjetas de aplicación/ampliación disponibles.

La librería Software Serial permite comunicación serie por cualquier par de pines digitales del mega así también soporta la comunicación  I2C y SPI.

I2C: 20 (SDA) y 21 (SCL) soporte para el protocolo de comunicación, este incluye una librería wire para simplificar el uso del bus I2C.

SPI: 50 (SS), 51 (MOSI), 52 (MISO), 53 (SCK) pines que proporcionan comunicación SPI, usando la librería SPI.

A continuación se muestra  la Tabla 1.1. Especificaciones de los controladores con sus respectivas características.

Tabla 1.1: Características de los controladores a ser utilizados en la automatización del horno.

| Controlador Características | ARDUINO | RASBERRY PI | LOGO 230RC |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltaje de operación | 5 V | 5 Va 600 mA | 110 a 240 VCA |
| Digital I/O pins | 54(15 pwm) | - | 4 por rele |
| Pines de entrada analógicos | 16 pines | - | - |
| SRAM | 8 kB | 512 MB | 200 bloques |
| Memoria EEPROM | 4 kB | ARM11, 400Mhz |  |
| Conexión | USB | 4 USB | USB, Ethernet |
| Salida de Video | - | HDMI 1920x1200píxeles |  |
| Pin de voltaje output | 3,3VDC,50 mA | - | - |
| Longitud | 101,52 mm | 87,60mm | 90mm |
| Ancho | 53,3mm | 56,5mm | 72mm |
| Altura | - | - | 55mm |
| Peso | 37 g | 45g | 190g |
| Precio | $30 | $65 | $110 |

Fuente: Siemens, 2015, https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product

Realizado por: Pilamunga L, Heredia I., 2016

Según las características de los controladores  de la tabla 1.1. Se establece que el punto fuerte de arduino está  en la facilidad de conectarse con el mundo, gracias a las entradas tanto analógicas como digitales con las que cuenta y de lo fácil que resulta activar o desactivar una de las entradas/salidas gracias a su software (libre). Además los Shields o mochilas de expansión que dan conectividad Wi-Fi, GPS, conectividad de radio, Displays, TFT, etc,  todas  a bajo costo.

### Algoritmos de Control

#### Control Clásico

El diseño de sistemas de control está basado en prueba y error unido con la intuición.

El control clásico se clasifica en:

ON/OFF

Este sistema controlador enciende o apaga la entrada y es utilizado por ejemplo en un alumbrado eléctrico.

Proporcional

Entrega una potencia que varía en forma proporcional al error (SP-PV).

Control proporcional Derivativo

En este sistema la velocidad de cambio de la señal de entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, calculando la derivada de la señal.

Control proporcional integral

En este sistema la velocidad de cambio de la señal de entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, calculando la integral de la señal.

Control proporcional Integral Derivativo

Es un mecanismo de control o de realimentación que se utiliza en sistemas de control industrial, corrige el error entre un valor medido y el valor que se desea obtener, calculando y luego sacando una acción correcta que pueda ajustar al proceso acorde.

### 1.2.1.2  Control Moderno Predictivo

Es un control moderno cuya función es  resolver de forma segura problemas de control y automatizaciones de procesos industriales que se caracterizan por mostrar un comportamiento dinámico complicado, multivariable e inestable. Esta estrategia de control se basa en modelos matemáticos del proceso a controlar para predecir el comportamiento futuro del sistema.

Una de las propiedades del Control Predictivo MPC, es una formulación abierta que permite la incorporación de distintos tipos de modelos de predicción sean lineales o no lineales, mono variables o multivariables y la consideración de restricciones sobre las señales del sistema.

Características

Es una técnica muy potente que permite formular controladores para sistemas complejos y de restricciones, este sistema integra disciplinas como el control óptimo, control estocástico, control de proceso con retardo de tiempo, control multivariable, control con restricciones.

Formulación en el  dominio del tiempo flexible, abierta, intuitiva permite tratar con sistemas lineales y no lineales. Permite la incorporación de restricciones en las síntesis del controlador.

Diagnóstico.-  El control predictivo permite ser una técnica flexible, abierta e intuitiva que permite tratar con sistemas lineales y no lineales utilizando los mismos algoritmos del controlador. Permite incorporar restricciones en la síntesis del controlador  y en el cálculo de las actuaciones.

Entre las desventajas tenemos que,  necesita el conocimiento de un modelo dinámico preciso, requiere de un algoritmo de optimización por lo que solo se podrá implementar por medio de una computadora. Requiere un alto costo computacional lo que hace difícil su aplicación a sistemas rápidos.

Elementos de control predictivo

- Modelo de predicción: debido a que el controlador predictivo es generalmente implementado por un computador esto requiere que el sistema del sistemas encuentre expresado de la forma:

xk+1=f(xk,uk)

Ecuación  (1)

Donde xk+1 son los estados en el tiempo (k+1),xk  son los estados en el tiempo (k) 	y uk es la señal de control.

xk+j+1k=f(xk+jk, uk+jk)

Como la predicción depende además de la secuencias de actuaciones aplicadas desde el 	instante (k hasta el instante (k+j), por lo tanto futuro. A lo largo de esta tesis, se denota 	x k+jk,  al estado del sistema predicho en el instante (k+j) a partir del estado.

Ecuación (2)

Donde x(kk)=x k son los estado del sistema

- Función de coste: Es una función definida positiva, que expresa el costo asociado a una determinada evolución del sistema a lo largo del horizonte de predicción N.

xk+j+1k=f(xk+jk, uk+jk)

Ecuación (3)

uFRestricciones: Indica los limites dentro de los cuales debe discurrir la evolución del sistema. Estas restricciones se expresa como conjuntos X y U, generalmente cerrados y acotados, en las cuales deben estar contenidos los estados del sistema y las actuaciones en cada instante de forma que:

Xk∈Χ       ∀ k

uk∈ U      ∀ k

Teniendo en cuenta todos estos elementos el problema de optimización asociado a  control predictivo que debe resolver en cada instante es:

Uk1k∈ U j=0,…, N-1

xk+jk∈Χ  j=0,…, N-1

xk+Nk∈Ω.

#### Lógica Difusa

Lógica proviene del griego “logos” que significa Razón, Fuzzy (difuso) fue implantado por el profesor Lotfi Zadeh. La lógica difusa utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas es decir es aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos la verdad absoluta y la falsedad total. Se recalca que lo que es difuso, borroso, impreciso, o vago no es la lógica en sí, sino el objeto que se va a estudiar.

Lógica difusa es una área de la inteligencia artificial que se adapta a las situaciones del mundo real, al enlazar los cuantificadores del lenguaje natural, al difuso mediante las reglas heurísticas de la forma SI (antecedente), ENTONCES (consecuente), esto le permite reconocer más que los simples valores de verdadero y falso, que se traducen a grados de veracidad o falsedad.

Figura 12-1: Estructura Interna de un Controlador Fuzzy

Fuente: National Instruments, 2012, http://zone.ni.com.

Características

- Es una lógica basada en la teoría de conjuntos que posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana.

- Soporta datos imprecisos.

- Es conceptualmente fácil de entender.

- Es flexible.

- Es tolerante a los datos imprecisos.

- Se basa en el lenguaje humano.

- Se basa en la experiencia de expertos conocedores del problema.

- Pueden modelar funciones no lineales de alguna complejidad.

- Utiliza varios elementos como: Conjuntos difusos, variable difusa, relaciones difusas, reglas difusas.

- Simulación en software.

- Combina en forma unificada expresiones lingüísticas con datos numéricos.

Funcionamiento

La lógica difusa se adapta de mejor manera al mundo real en que vivimos e incluso puede comprender y funcionar con nuestras expresiones, del tipo “hace calor”, “no es muy alto”, “el ritmo del corazón está muy acelerado”, etc. Se basa en comprender los cuantificadores de cualidad para nuestras inferencias.

En la teoría de conjuntos difusos se definen las operaciones de unión, intersección, diferencia, negación, complemento para cada conjunto difuso existe asociada una función de pertenencia para sus elementos que indica en qué  medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso las formas de las funciones de pertenencia  más típicas son: trapezoidal, lineal, curva.

Los métodos de inferencia para esta base de reglas deben ser sencillos versátiles y eficientes, los resultado de dichos métodos son un área final, fruto de un conjunto de áreas solapadas entre sí. Para escoger una salida concreta a partir de tanta precisa difusa el método más usado es del centroide en el que la salida final será en centro de la gravedad del área total resultante.

Las reglas de las que dispone el motor de inferencia de un sistema difuso pueden ser formuladas por expertos o bien aprendidas por el propio sistema haciendo uso en este caso de las redes neuronales para fortalecer las futuras tomas de decisiones. Los datos de entrada suelen ser recogidos por sensores que miden la variable de entrada de un sistema.

El esquema de funcionamiento típico para un Sistema Difuso podría ser el siguiente:

ENTRADA

SITEMA DE CONTROL

SALIDA

Figura 13-1: Funcionamiento de un control Fuzzy

Fuente: Pilanunga L. y Heredia I., 2016

El sistema de control realiza los cálculos en base de sus regla heurísticas, la salida final actúan sobre el entorno físico y los valores sobre el entorno de físico de la nueva entrada modificado por la salida de control que son tomadas por los sensores del sistema.

Sistemas basadas en Lógica Difusa

FUZZIFICADOR

REGLAS

INFERENCIA

DEFUZZIFICADOR

Entrada

precisas

Salida

Figura 14-1: Esquema general de un sistema basado en lógica difusa

Fuente: Pilamunga L. y Heredia I., 2016

Fusificación

La fusificación consiste en asignarle a una variable de entrada una función de pertenencia, es decir, se refiere al proceso de receptar una señal física continua en la entrada que puede 	ser una señal de un sensor o un valor numérico y transformar dicha señal en un conjunto de valores establecidos en un rango de entre 0 y 1, los cuales indican su grado de 	pertenencia o también llamado la función de membresía, de un conjunto.

El proceso de fusificación de entradas analógicas está dado por funciones tales como la triangular o la trapezoidal, un ejemplo de fusificación es: Cuando se tiene una medida de 	51m, tomando en cuenta que se tiene ya establecidas 3 funciones trapezoidales que representan curvas de pequeña, media y larga.

Función de Membresía

La membresía es utilizada según la resolución de cada problema y varía según el criterio de la experiencia del usuario. Existen varios tipos de funciones de membresía: Singleton, triangular, trapezoidal, mono tónica, S, pi, gama, campana de gauss y sigmoidal. Las utilizadas por su compresión y trazabilidad son: triangular y trapezoidal. Son las que se utilizaran en este caso de estudio.

Variables Lingüísticas

Son aquellas variables en las cuales se toma por valor palabras o frases de un lenguaje 	natural o conocido, como: Poco, mucho, alto, bajo. El rango de todos los valores posibles aplicados a una variable lingüística recibe el nombre de universo de discurso. Por ejemplo: La variable temperatura puede tener varios valores contenidos dentro de este mismo parámetro.

Inferencia

La inferencia es la capacidad de hacer conclusiones acertadas teniendo presente una evidencia, de esta manera podemos decir que la inferencia es un motor de búsqueda que tiene la capacidad de decidir.

En el caso de aplicaciones de los sistemas basados en reglas difusas la inferencia lo que 	hace es calcular el valor de una variable de salida del controlador en función del aporte 	que tenga de cada una de las reglas individuales.

La inferencia lógica se ocupa del razonamiento formal con proposiciones, pero a diferencia de la lógica clásica, los valores de las proposiciones pueden tomar valores intermedios entre verdadero y falso.

En lógica difusa el razonamiento no es preciso, sino aproximado, lo cual quiere decir que se puede inferir de una regla una conclusión, aunque el antecedente (premisa) no se cumpla plenamente.

Existen dos métodos básicos de inferencia entre reglas o leyes de inferencia, modus ponens generalizado (GMP) y el modus tolens generalizado (GMT), que representan extensiones o generalizaciones del razonamiento clásico.

Para llevar a cabo la inferencia, se utilizan dispositivos de inferencia difusa, estos interpretan las reglas de tipo IF-THEN de una base de reglas, con el fin de obtener los valores de salida a partir de los actuales valores de las variables lingüísticas de entrada al sistema.

Memoria Asociativa

Se entiende por memoria asociativa como el almacenamiento y recuperación de 	información asociadas con otras informaciones. Son una de las redes neuronales artificiales más importantes con un alto rango de aplicaciones en diferentes áreas.

Existen dos tipos de memorias asociativas: Memoria Heteroasociativas que establece una correspondencia x vector de entrada y,  y vector de salida de distintas dimensiones. Memorias auto asociativas establece la misma correspondencia que la memoria hetoroasiciativa  pero siendo los patrones de entrada y salida los mismos.

Las matrices de lógica difusa (FAM) permiten realizar una representación gráfica clara de dos variables lingüísticas de entrada y una de salida requiriendo todas las reglas que se puedan formar con las 2 variables de entrada.

Uno de los problemas de las FAM es que cuando el número de conjunto de cada partición de entrada crece es mucho más difícil manejarlas.

Se pueden definir FAM de 2 dimensiones pero su tamaño se hace excesivo así como también su dificultad al manejarlas por esa razón es preferible utilizar varias FAM de dimensión 2.

Defusificación

La interfaz de defusificación se encarga del mapeo a escala que convierte el rango de valores de las variables de salida a sus universos de discurso correspondientes. La defusificación es la herramienta para obtener la acción de control nítida a partir de una acción de control difusa.

Es el bloque que a partir del conjunto difuso obtenido por la máquina de inferencia difusa, y mediante métodos matemáticos de defusificación lo transforma a un valor no difuso.

Una vez obtenidas las consecuencias, la tercera etapa es un proceso para determinar los 	valores óptimos de salida, conocido como defusificación, y que consiste en pasar el grado de pertenencia, proveniente de la consecuencia de la regla de inferencia, a un valor nítido o real. Para hacer eso, previamente se sintonizaron funciones de membresía de cada una de las salidas con el fin de obtener un valor cuantificable.

## Sensores

Un sensor es un dispositivo que recibe señales provenientes de magnitudes físicas o químicas del medio ambiente, y otorga una señal de salida que está en función de la variable medida.

Sensor y transductor son términos usados a veces como sinónimos, ya que ambos términos hacen referencia a una transformación de señales, pero se diferencian en que un sensor se encuentra en contacto con la variable a medir, de manera constante, adquiriendo valores que por su naturaleza o magnitud no pueden ser distinguidas de forma directa por los sentidos (PALLAS, 2003, p. 3).

### Tipos de sensores

Un termo par es un par de alambres de diferente material, el cual es utilizado para medir temperatura.

- Existen 7 tipos de termocuplas creadas por el ISA con una designación dada por letras:

- Tipo B ( PtRh 30% - PtRh 6%) de  1370 °C a 1700 °C

- Tipo R (PtRh 13% - Pt ) de  870 °C a 1450 °C

- Tipo S (PtRh 10 % - Pt ) de 980 °C a 1450 °C

- Tipo J (Fe - CuNi ) de  0 °C a 750 °C

- Tipo K (NiCr Ni) de -200 °C a  1250 °C

- Tipo T (Cu - CuNi ) de -200 °C a 350 °C

- Tipo E ( NiCr - CuNi ) de 95 °C a  900 °C

Debido a las características de los termopares se ha seleccionado la termocupla tipo K ya que son sensores de temperatura de uso industrial, los más comunes en el mercado, económicos, y fácil  reemplazo. Son muy utilizados cuando hay que situar en vainas muy delgadas, para medir la temperatura en el interior del embutido, esto se debe al tamaño de la temocupla.

### Acondicionador de señales

Es un instrumento amplificador completo y compensador en un chip monolítico.

Combina un punto de referencia de hielo con un amplificador pre calibrado para producir un alto nivel (10 mV / °C) de salida. También incluye una alarma de falla de la termocupla, cuando alguno de los conectores de la termocupla se abre, tiene una salida de alarma, que se puede manejar con voltaje TTL.

Puede ser utilizado para amplificar la tensión de compensación directamente, convirtiéndola en un transductor centígrado autónomo mínimo salida de tensión de impedancia.

Figura 15-1: Integrado AD 595AQ

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

### Diagrama de Bloque del Sistema

Figura 16-1: Diagrama de Bloque

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

En base a la Figura 16-1 Muestra el diagrama de bloque que se describe el sistema utilizado. El usuario ingresa el valor de temperatura deseado set Point y el tiempo de los procesos mediante una pantalla táctil, el tiempo puede ser programado desde un minuto hasta 10 horas mientras que la temperatura desde 25 ºC a 300 ºC. El tiempo de ahumado no es una variable para el programa Fuzzy, es procesado por otro bloque del programa para establecer el fin del proceso. Por otro lado, un sensor de termocupla tipo K para censar la temperatura del horno y otro para sensar la temperatura del producto.

La tensión entregada por la termocupla Tipo K, del orden de la escena de microvoltios se amplificó y se compensó.

La tensión amplificada ingresa al pin correspondiente del conversor y luego esa es enviada al controlador (arduino mega 2560).

### Convertidores AC/AC

Es aquel convertidor que modifica por completo una señal ya sea de CD a CA, o CA a CD,  o CA a CA, modificando estas señales ya sea por transformadores en corriente alterna o con dispositivos de electrónica en el caso de corriente directa o combinados.

Funcionamiento

Interruptores electrónicos se conectan y desconectan la fuente a intervalos regulares, esta conmutación se produce mediante un esquema denominado control de fase que tiene como efecto eliminar parte de la forma de onda de la fuente antes de alcanzar la carga.

Figura 17-1: Controlador AC a AC semicontrolado

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

### Elementos de Potencia utilizados en los Convertidores AC/AC

Transistores

El transistor es un dispositivo que ha acarreado una evolución en el campo  electrónico.  Los transistores de efecto de campo o FET (Field Electric Transistor) son interesantes en circuitos integrados y pueden ser de dos tipos: transistor de efecto de campo de unión o JFET y transistor de efecto campo metal-óxido semiconductor (MOSFET), estos son dispositivos controlados por tensión con una alta impedancia de entrada 1012Ω que se utilizan en circuitos digitales y analógicos como amplificador  o como conmutador. Se puede decir que ambos  tienen la  ventaja de generar menos ruido.

Triac

Es un SCR bidireccional que se comporta como dos SCR en paralelo e invertidos, por tal motivo este dispositivo puede controlar corriente en cualquier dirección, tienen una tensión de ruptura alta y el procedimiento normal para que entren en conducción es a través de un pulso de disparo de puerta (positivo o negativo).

Acoplados ópticamente que combinan un diodo emisor de luz (led) con un triac foto-detector dentro de un mismo encapsulado; al no existir conexión eléctrica entre la entrada y salida, permite un aislamiento eléctrico entre ambos dispositivos de hasta 7500 V. Además, algunos de ellos incluyen un circuito de detección de paso por cero lo cual permite sincronizar señales de la red eléctrica con señales de control del led 	para ajustar el ángulo de conducción.

Figura 18-1: Circuito Disparador

Fuente: Gustavo A. Ruiz .2001, Electrónica Básica para Ingenieros

Red Snubber

Una red RC (circuito snubber) en paralelo con la salida del relé se limita las variaciones 	bruscas de tensión, ya sean generadas por la misma red o por la apertura en el cero de 	corriente sobre una carga inductiva. Al colocar una red RC en la salida, se limita el gradiente de V respecto a t y se limita la amplitud de este impulso parásito por filtración.

El mayor inconveniente de este tipo de filtro, es el importante aumento de la corriente de fuga del relé (puede doblar el valor de la corriente de fuga).

En casi todos los casos los SSR disponen en general de filtros tipo RC.

Figura 19-1: Red Snubber

Fuente: Programarpicenc, 2015,  http://programarpicenc.com

Relé de Estado Sólido

Los SSR (Solid State Relay) es un circuito híbrido que usan transistores y tiristores para controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de baja potencia.

Los relés hoy en día,  son más utilizados debido a las múltiples ventajas que nos ofrece: son más silenciosos, livianos, confiables, no posee partes mecánicas que con el tiempo 	sufra desgastes, elevada resistencia mecánica, genera poca interferencia, entre otros.

Figura 20-1: Relé  de Estado Sólido Industrial

Fuente: Pilanunga L., Heredia I., 2016

Características

- Aislamiento.- Esta asegurado generalmente por un acoplamiento óptico con semiconductor.

- Posee cruce por cero.

- Son utilizadas en la industria para cargas resistivas, capacitivas, inductivas con un factor de potencia entre 0.7-1.

- El circuito de salida CA consta con tiristores anti paralelo o triac, la salida CC con transistores bipolares o MOSFET.

- Utilizan una Red Snubber (RC) en paralelo con la salida del relé que limita las variaciones bruscas de tensión,  ya sean generadas por la misma red o por la apertura en cero de la corriente sobre una carga inductiva.

Entre las ventajas del relé de estado sólido tenemos:

Conexión con o sin función de paso por cero, gran resistencia a choques o a vibraciones, no ocasiona arcos ni rebotes al no existir partes móviles, funcionamiento silencioso, vida de trabajo óptima, frecuencia de conmutación elevada.

Figura 21-1: Circuito Interno del Relé de Estado Sólido

Fuente: Relequick, 2015, http://www.relequick.com.

Disipador de calor para relés de estado sólido

Este tipo de relés tienen una resistencia de salida que depende del semiconductor utilizado, debido a esta resistencia se produce un calentamiento que hay que disipar y limitar de manera que el valor total de la temperatura no debe sobrepasar la temperatura máxima de la unión del semiconductor ya que esto podría causar que el SSR se deteriore.

Se aconseja utilizar un disipador para corriente mayor a 5 A, se deberá aplicar silicona entre el relé y el disipador para mejorar la transmisión de calor.

Para calcular el disipador se puede definir una Ley de Ohm  en los circuitos de flujo de calor, antes de identificar los elementos térmicos análogos eléctricos el papel de la fuente de tensión eléctrica cumple el componente que genera el calor que se desea evacuar, el papel de masa de un circuito eléctrico lo tiene el aire, la diferencia de tensión eléctrica encuentra su homólogo en diferencia de temperatura, la potencia generada en forma de calor en el componente tiene su equivalente en la corriente entregada por la fuente tensión y por último la resistencia eléctrica tiene su reflejo en la resistencia térmica medida en grados centígrados por vatio.

Con estos elementos podemos formular la Ley de Ohm térmica:

Tj-Ta=P*Rth

Ecuación (4)

Tj Temperatura máxima de la unión del elemento semiconductor.

Ta Temperatura ambiente.

P  Potencia consumida por el componente.

Rth t  Resistencia térmica total entre la unión y el aire ambiente.

Debido al avance tecnológico industrial que ha creado los SSR contactos, donde consta de las características anteriormente  mencionadas ha facilitado la implementación de la electrónica de potencia en el estudio del trabajo de titulación. No olvidar, para seleccionar el relé de estado sólido se debe tener en cuenta los siguientes factores:

- Especificaciones de tensión y corriente de la entrada

- El tipo de carga a conectar.

- La corriente y la tensión de carga

- La temperatura ambiente de trabajo.

- El tipo de Encapsulado.

## Módulo de Relé Mecánico

Nos permite controlar el encendido y apagado de cualquier aparato que se conecte a una fuente de alimentación eléctrica externa. Se debe tener en cuenta que un relee se activa en baja y se desactiva en alto es decir que debemos enviar 0V para que se active y para desactivarlo 5V.

Los pines que tiene estas tarjetas son:

- COM

- Pines de comunicación IN1,IN2,IN3,IN4

- GND

- VCC

Figura 22-1: Módulo de relé

Fuente: Profetolocka, 2015, www.profetolocka.com

## Electroválvula

Es una válvula de dos vías (por una entra agua y por otra sale) y de accionamiento directo, ya que la electroválvula primero abre y cierra un circuito secundario y después (indirectamente) activa el principal. Directo es cuando el electroimán abriera y cerrara la válvula directamente sin otro recorrido interpuesto.

Figura 23-1: Electroválvula

Fuente: Directindustry, 2015, http://www.directindustry.es/

## Aparamenta Eléctrica

Es el conjunto de aparatos utilizados para el control, regulación,  medida y protección utilizados en instalaciones eléctricas, cualquiera que sea su tensión.

CLASIFICACIÓN

- Por su función:

- De maniobra

- De protección

- De regulación

- De control

- Bobinas de reactancia

- Por su tensión:

- De Baja Tensión: < 1000 VCA < 1500 VCC

- De Media Tensión: de 3 a 36 kV

- De Alta Tensión: de 45 a 220 kV

- De Muy Alta Tensión: >220 kV

- Por su emplazamiento:

- De montaje interior

- De montaje exterior o intemperie

- Por su tipo de protección:

- No protegidos o abiertos

- Protegidos con envolvente metálica

- Por su utilización:

- Instalaciones Domésticas

- Instalaciones Industriales

- Redes eléctricas de producción, distribución y transporte.

### Contactores

Son elementos conductores que tienen como finalidad permitir o cortar el paso de la energía con la posibilidad de ser accionado a distancia.

Las energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser: magnéticas, mecánicas, entre otras. Está compuesto por 3 partes: 2 partes fijas y 1 móvil para establecer o interrumpir el paso de energía en la parte fija.

Funcionamiento de un Contactor

Su funcionamiento es muy similar al de un relé, permitiendo realizar tareas de automatización, con un control a distancia, posee además protección contra falta de tensión, sobrecargas, falta de alguna fase, lo cual ocasiona un aumento de temperatura que accionan los elementos de protección térmica,  protegiendo al motor de quemaduras en los  devanados, entre otras fallas comunes.

La elección de este tipo de aparatos es realizada teniendo en cuenta la potencia del motor, así como las condiciones de operación del sistema de control, es decir voltaje que alimenta la bobina del contactor, y sus condiciones ambientales de trabajo (CALLONI, 2003, pp. 159).

Figura 24-1: Contactores

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

### Breaker Térmico

Es capaz de abrir o cerrar un circuito eléctrico cuando la intensidad de corriente que circula por el sobrepasa un valor específico o cuando se producirá un cortocircuito con el fin de no causar daño a los equipos.

A diferencia de los fusibles que debe ser reemplazado tras un único uso el Breaker Térmico  puede ser rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya causado su disparo o desactivación.

Se fabrican de diferentes tamaños y características lo cual hacen que sea ampliamente utilizado en viviendas, industrias, y comercio. Los Breaker se montan en una caja especial llamada tablero de alumbrado o tablero de carga.

Partes de un Breaker Térmico: Terminal, switch, agarradera, contacto estacionario, electroimán, platina, contacto móvil.

Figura 25-1: Breaker Térmico

Fuente: Redits, 2015, http://redits.galeon.com/

Los parámetros más importantes de un Breaker Térmico:

- Corriente de trabajo para cual está diseñado el dispositivo.

- Tensión para la cual está diseñado el disyuntor

- Intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir

- Intensidad máxima que puede circula por el dispositivo al momento del cierre sin que este sufra por choque eléctrico.

- Número máximo de conductores que se puede conectar al interruptor automático.

### Guarda motor

Un guarda motor es una solución compacta para la protección del circuito eléctrico y arranque de motores. Posee alta capacidad de interrupciones permitiendo la utilización en instalaciones con elevado nivel de corriente de corto circuito.

En cada circuito del guarda motor hay un mecanismo de disparo bimetálico que es grande como para soportar la corriente de cortocircuito, estos interruptores se les denominan guarda motores seguros los cuales pueden ser conectados a la red principal sin necesidad de un fusible previo. Si la corriente de cortocircuito supera la capacidad de corte es necesario un dispositivo de seguridad antes del guarda motor. (BASTIAN, 1996, p.91).

Características de un Guardamotor

Poder de Corte

Es el valor máximo estimado de corriente de cortocircuito se expresa en kA eficaces simétricos, la norma IEC 947-2 define dos valores de corte.

- Poder asignado de corte último (Icu)

Es el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte correctamente, tiene una operación de cierre – apertura.

- Poder asignado de corte de servicio (Ics)

Es el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte correctamente, tiene dos operaciones de cierre – apertura (DIELECTRO, 2005, http://dielectro.dev.softwhisper.es).

Poder de Cierre

Es el valor máximo de corriente que puede establecer un guardamotor con su tensión nominal en condiciones determinadas, el poder de cierre es igual a N veces el poder de corte (DIELECTRO, 2005, http://dielectro.dev.softwhisper.es).

Partes de un Guardamotor

- Bornes de conexión del contactor: permiten la conexión directa con el contactor, son las líneas de fuerza ubicadas en la parte inferior del guardamotor.

- Bornes de alimentación eléctrica: se conecta a estos las líneas provenientes de la red eléctrica que alimentara al motor.

- Dial de ajuste de corriente: permite calibrar la corriente de disparo por sobrecarga del motor, según su dato de placa.

- Función de Prueba: Permite probar el buen funcionamiento del guardamotor mediante un disparo simulado por sobre corriente.

- Contactos auxiliares: permiten desconectar el circuito de control, una vez se produzca un disparo del guardamotor (CERDA, 2004, p. 110).

Figura 26-1: Guarda Motor

Fuente: Soluciones Eléctricas, 2015, http://www.ndu.cl.

CAPITULO II

# IMPLEMENTACIóN DEL SISTEMA DE CONTROL

En este capítulo se detalla  cada elemento que se necesite para que el nuevo sistema de control funcione correctamente, es preciso destacar el análisis del sistema de control actual del horno y así poder tener una visión precisa sobre las modificaciones que  se van a realizar.

En la Planta de Cárnicos de la Facultad de Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se encuentra el área de ahumado en caliente  donde  se realizó un diagnóstico de cada uno de los sistemas, de los cuáles tenemos:

  - Sistema Eléctrico  actual del horno de ahumado.

  - Sistema Electrónico actual del horno de ahumado.

  - Sistema de Control actual del horno de ahumado.

## Sistema Eléctrico Actual del Horno de Ahumado

El sistema eléctrico actual del horno de ahumado en caliente  GHERRICO GINO de la Facultad de Ciencias Pecuarias, consta de: contactores, conjunto de resistencias eléctricas, un motor eléctrico trifásico y una electroválvula.

Los contactores  para corriente alterna son los más utilizados en la actualidad, estos contactores funcionan a 220 voltios, es la pieza clave para encender motor eléctrico trifásico y la  activación  al conjunto de resistencias eléctricas.

En la parte superior del horno ahumadero se encuentran las resistencias eléctrica del área de cocción, con un  87.5 % de su funcionalidad debido a que una resistencia eléctrica de las 8 se  halla averiada. El  encendido de la cámara de ahumado se encuentra deshabilitado, a causa de que la resistencia eléctrica de este proceso se encuentra dañada.

El Proceso de calentamiento por convección se encuentra en mal funcionamiento, esto es debido a que el motor  eléctrico trifásico está girando  en sentido contrario ocasionando que el aire caliente sea evacuado por las escotillas evitando un calentamiento efectivo. La electroválvula esta deshabilitada por  falta de mantenimiento preventivo y correctivo, además las conexiones (uniones, manguera) se encuentran deterioradas. El  recubrimiento del cableado eléctrico de las resistencias eléctricas se encuentra en mal estado lo que ocasiona fugas eléctricas.

### Corrección del Sistema Eléctrico

Como se menciona, el sistema térmico cuentan con procesos que de alguna forma intercambian energía calorífica con su medio ambiente y está en el 87.5 % de funcionalidad esto es debido a que una resistencia de 28 ohmios ubicada en la parte superior  derecha del horno de ahumado, se encuentra en mal estado, conectadas en grupos de dos, dándonos una resistencia total de 14 ohmios por grupo.

Figura 1-2: Banco de Resistencias Eléctricas

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

Para conectar las resistencias eléctrica se procedió a balancear las cargas en la línea debido a que las resistencias eléctricas son las que mayor consumo producen en el horno de ahumado.

Cada resistencia eléctrica consume 8,08 A,  obteniendo  así el consumo total  de las 8 resistencias eléctricas de 64.70 A con una potencia total de 17,17 kW; por el alto consumo se va a balancear en las tres líneas.

Una resistencia eléctrica se encuentra rota en una de sus terminales por lo que se procede a soldar y habilitar para el  funcionamiento del mismo.

En la Figura 2-2: Se presenta un plano del banco de resistencias del horno de ahumado GHERRICO GINO, una vez corregido la avería.

Figura 2-2: Plano de conexiones de las Resistencias

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

El esquema muestra las conexiones de cada una de las resistencias eléctricas del horno y de la cámara de ahumado, con cierta cantidad de  calor lo cual el aumento de la temperatura solo dependerá de la masa del cuerpo,  debidamente controladas por la tarjeta arduino (Mega 2560).

### Sistema de Calentamiento Eléctrico por Convección

El aire en contacto con el cuerpo caliente se calienta y, al volverse más ligero se eleva y es reemplazado por aire más frío, el cual también se calienta.  Este proceso puede acelerarse por medio de un ventilador para crear una rápida circulación de aire fresco.

El sistema de calentamiento está basado en un motor eléctrico trifásico con hélices que distribuyen el calor por toda la superficie del horno, mediante la generación del aire a presión producido por las hélices.

El giro adecuado del motor eléctrico trifásico ayuda a que todo el calor se distribuya de forma uniforme. Una vez realizado todo el proceso el motor eléctrico trifásico invierte el sentido de giro para extraer el calor y el humo de la cámara de cocción.

En la Figura 3-2. Se observa el esquema  de un circuito que controla la inversión de giro del motor eléctrico trifásico.

Figura 3-2: Inversión de Giro del Motor Eléctrico Trifásico

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

Para activar las bobinas de  los contactores (A1 , A2) desde el arduino se procedió a activar mediante una tarjeta de Relay de 5 V cd.

Figura 4-2: Diagrama de Conexión de enclavamiento del Contactor

Fuente: Pilamunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 4-2. Se muestra la activación de la bobinas  A1,A2 del contactor K1  mediante el arduino, que envía una señal (cero lógico) para enclavar al relé mecánico a través  del pin A13.

Figura 5-2: Ubicación de la Electroválvula y el Motor Eléctrico  Trifásico

Fuente: Pilanunga L, Heredia I.,  2016

En la Figura 5-2. Se muestra la ubicación de la electroválvula en la parte superior izquierda  y el motor eléctrico  trifásico en  la parte superior derecha del horno de ahumado, el cual nos ayuda para realizar el nuevo cableado eléctrico.

## Sistema Electrónico de Control

Los Requerimientos Generales para el proceso del horneo y ahumado de los diferentes tipos de carne en el horno de ahumado se realiza ingresando la receta en el pirómetro mediante tiempo y temperatura.

El ejemplo claro de una receta de pollo es:

Tabla 1-2: Receta de pollo ahumado

| Fases Temperatura | Precaliente | Precocción | Cocción | Dorés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del horno | 90°C | 90°C | 120°C | 150°C |
| Temperatura del pollo | no importa | 40°C | 55°C | 75°C |
| Tiempo(minutos) | no importa | 90min | 90min | 60min |

Fuente: Docente de la Facultad Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilamunga L, Heredia I, 2016

Bajo  los parámetros de la receta anterior,  nuestro sistema debe realizar los siguientes procesos:

- Mantener la temperatura en un nivel específico, técnicamente debe tener un Set Point.

- Monitorear dos temperaturas, una del horno y otra del producto.

- Control  de ingreso tiempo para las diferentes fases de horneado.

- Ingreso de temperatura para la etapas de horneado (Pre cocción, cocción y dores).

- Activación de la resistencia de ahumado.

- Habilitar el nebulizador para darle un grado de humedad a la carne durante el proceso.

- Extraer el calor al terminar el proceso para enfriar y evitar accidentes en el momento de la extracción del producto.

- Extraer el humo de la cámara de cocción.

- Modificar los parámetros de tiempo y temperatura en cualquier momento del proceso.

- Intercambiar el proceso de modo manual a automático o viceversa.

- Sistema de aviso al terminar el proceso.

### Integración del Nuevo Sistema Electrónico.

Lo que se pretende con el controlador de temperatura es que tenga un microprocesador veloz para reaccionar y procesar las señales de entrada.

Mediante las características del controlador permite realizar el control de la temperatura, la comunicación con la TFT y la activación de los dos de sus actuadores. Con los diferentes bits de salida/entrada y sus librerías nos permite optimizar recursos en programación.

El cerebro del sistema es el Arduino Mega 2560 siendo una  las tarjetas electrónicas de software libre con las siguientes especificaciones:

- Microprocesador ATmega2560

- Tensión de alimentación (recomendado) 7-12V

- Integra regulación y estabilización de +5Vcc

- 54 líneas de Entradas/Salidas Digitales

- 16 Entradas Analógicas

- Máxima corriente continua para las entradas: 40 mA

- Salida de alimentación a 3.3V con 50 mA

- Memoria de programa de 256Kb (el bootloader ocupa 8Kb)

- Memoria SRAM de 8Kb para datos y variables del programa

- Memoria EEPROM para datos y variables no volátiles

- Velocidad del reloj de trabajo de 16MHz

### Implementación de las Fuentes de Energía.

Uno de los grandes inconvenientes de los micro controladores es ruido eléctrico y como la placa arduino  debe accionar cargas de  potencia y recibir señales  del mundo real entonces comenzaran los problemas que ocasionan un reset la placa Arduino (mega 2560), para lo cual se procede a colocar una fuente de 110/220 VAC a 24 V cd industrial, la placa arduino se alimenta a 5 VCD,  para lo cual se usa otra fuente switching regulable serie LM2596, regulada a 6 VCD, como se muestra en la Figura 6-2.

Figura 6-2: Esquema de conexión de las  Fuentes de Energía.

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

Con este diseño aliviamos el ruido eléctrico producido por el arranque de los motores y el encendido de las resistencias eléctricas debido, a que las fuentes poseen condensadores cerámicos de baypass, además las fuente DR-60-24 está fabricado bajo norma CEM, las normas CEM es la rama que estudia los mecanismos para eliminar, disminuir y prevenir los efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico y electrónico y su entorno electromagnético.

### Control de Fase Directo con Arduino (mega 2560)

Para este  proyecto lo esencial es sacar el control de fase directo a través del control del ángulo de disparo con eso observamos cuanta cantidad de voltaje se entrega a las resistencias eléctricas.

Es aquel control, en el cual nosotros mediante un circuito de control determinamos en que ángulo de un ciclo de la corriente alterna se dispara y empieza a entregar el voltaje a la carga entonces como  ya no es la senoidal completa por lo tanto la corriente, voltaje cambia.

Un método de control de potencia para los circuitos de corriente alterna utilizan un triac para conectar la alimentación y bajar en intervalos precisamente cronometrados que sincronice con la señal de corriente alterna, a esto métodos se lo llama control de fase de corriente alterna. Debido al avance tecnológico la industria ha creado los SSR que consta de triac y su opto acopladores. Véase en la Figura 7-2.

El circuito interno de los SSR consta de un detector de Cruce Cero opto aislado y un circuito de disparo opto aislado para el triac, los optoaisladores son necesarios para mantener los circuitos de baja tensión de la señal fuera de los circuitos y proporcionar un nivel adecuado de seguridad.

El circuito de detección de cruce por cero (optoacoplador )  proporciona un pulso de 5V cada vez que la señal alterna atraviesa cero voltios. Detectamos esto con las interrupciones del arduino y el apalancamiento para medir la duración del recorrido del gatillo (gate) del triac, precisamente en sincronización con los eventos del cruce por cero.

El método para el control de potencia se muestra en la siguiente Figura 33-2.

Figura 7-2: Onda  de Corriente Alterna

Fuente: Arduino, 2016,  http://playground.arduino.cc

Una vez que se detecta el cruce por cero, el triac permanece apagado durante una cantidad de tiempo controlado (t1), el tiempo de “apagado ha transcurrido” ha transcurrido (t1), el microcontralador enciende el triac mediante la aplicación de un voltaje a la puerta, como se muestra en la Figura 7-2  la señal de color rojo. Una vez encendido el triac permanece encendido  incluso después que se haya eliminado la tensión de la puerta, se apagara si el voltaje de la puerta es cero, la próxima vez que la onda de corriente alterna atraviese el cero. Debido a esto no es necesario tener cuidado para activar el triac, cuando la señal de corriente alterna atraviesa el cero nuevamente, todo lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que el triac consiga salir dentro del periodo de la media onda (t3). La duración del impulso (t2) se determinar mediante un requisito mínimo del triac, si este pulso es demasiado corto el triac no dispara.

Esto es esencialmente como se lleva a cabo el control PWM de una onda AC.

Nosotros vamos a usar las interrupciones y el temporizador de arduino para controlar con precisión el momento de activación del triac.

Para tener una idea clara, los intervalos de tiempo tenemos que mirar a la señal de AC y el reloj de arduino. La señal de AC es de 60 Hz lo que esto significa que la señal de corriente alterna  cruza por cero, alcanza un voltaje positivo máximo, cruza cero nuevamente, llega a un voltaje negativo máximo y vuelve a cero, 60 veces por segundo. El periódo (longitud de tiempo que tarda) es de 160  o   0.1667 segundos equivalente a 16.67 milisegundos, un medio ciclo (el tiempo entre dos cruces por cero) se produce en 8.32 milisegundos esto es (t3) en la Figura 33-2.

El reloj de arduino funciona a 16 MHz, que es 16000000 de ciclos por segundo, un ciclo de reloj se lleva 0.0625 microsegundos, una medida de un solo ciclo de señal de corriente alterna se 60 Hz que contiene 133.333 ciclo de reloj, estas frecuencias es  importante porque vamos a estar determinando los intervalos de tiempo del recuento de reloj en el código de arduino y no por segundos. La forma en que la interrupción funciona es que cuando un evento ocurre (ya sea interna o externa) el microprocesador detiene inmediatamente lo que está haciendo al servicio de la interrupción, esto permite que el micro procesado, maneje muy cortos como la tarea de control de fase.

El uso del micro controlador arduino (mega 2560) con el circuito SSR, podemos controlar la ola de corriente alterna para determinar el momento adecuado de conectar la alimentación y se apague con triac.

Para acoplar el SSR a la  nuestra tarjeta arduino se realizó un aislamiento galvánico el cual  se utilizó el opto transistor 4N25

Figura 8-2: Onda  de Corriente Alterna en el Osciloscopio

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

### Etapa de Potencia para el Control de las Resistencias

La tarjeta arduino envía una señal (PWM) de control al circuito de potencia, esto permite que las resistencias eléctricas del horno se  enciendan y apaguen por un determinado tiempo.  Para esta etapa se utilizó los SSR HFS15.

Figura 9-2: Circuito interno de un SSR

Fuente: Fotek, 2015,  http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm

Las características que poseen los Relés de Estado Sólido HFS15 son:

- Resistencia dieléctrica

- Aislamiento de fotos

- Red snubber

- Cruce por cero

- Salida atreves de un Triac

- Panel montable

- Control DC a AC

- Led indicador

- Producto amigable al ambiente

Se utiliza un opto triac para aislar la etapa de control con la de potencia y de esta forma evitar posibles daños en la tarjeta de adquisición de datos.

Para más información de los Relés de Estado Sólido revisar el anexo C.

### Módulo de tiempo del Arduino Mega 2560

El módulo de tiempo real utilizado es el  RTC Ds3231 que   entrega el tiempo transcurrido desde el momento que arranca el proceso. Este  posee una pila  integrada de 3.3 V que permite su funcionamiento aun cuando   se haya apagado el equipo.

Figura 10-2: Diagrama de conexión arduino a Módulo RTC Ds3231

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

En la Figura 10-2. Se muestra conexión de los pines del arduino:

- Pin 21 conectado al pin SCL del módulo RTC

- Pin 20 conectado al pin SDA del módulo RTC

Tener en cuenta que la alimentación del RTC Ds3231  es de 5 V.

### Diseño de la Interfaz para el Sensor de Temperatura

Para esta parte se requiere saber las conexiones y dimensiones del integrado  por lo cual se recurrió a su datasheet, para realizar el circuito impreso de acondicionamiento de señal.

En la Figura 9-2 se muestra el circuito esquemático realizado en Proteus para luego ser ruteado e impreso y pasado a baquelita.

Figura 11-2: Diseño de la interfaz para el sensor de temperatura

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

Se debe tomar en cuenta algunas consideraciones para evitar ruidos en el sistema, como:

- Un ambiente que conserve una temperatura constante y evite la corriente de aire que pueda alterar la temperatura.

- La punta de la termocupla tipo K sea lo más sensible posible para respuestas más rápidas.

Para esto se relaciona el área de la punta del sensor con el tiempo de respuesta, es decir a mayor área menor sensibilidad y a menor área mayor sensibilidad por lo tanto mayor sensibilidad de respuesta.

Figura 12-2: Placas de Acondicionamiento

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

### Sistema de Seguridad

Para el sistema de seguridad se ha implementado una chicharra de 220 V CA que emite sonido cada vez que cambie sus fases de pre cocción, cocción, dores, también se activará constantemente al final del proceso como indicador de  que el producto se encuentra terminado.

La activación de la chicharra se realiza mediante una tarjeta de relay de 5 V CD como se observa en la siguiente Figura 11-2.

Figura 13-2: Diagrama en Bloque del Control de la Chicharra

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

El sistema de paro de emergencia está diseñado para permitir que un operador o espectador puede parar el equipo en caso de emergencia o si en el proceso se ha producido una falla.

La conexión del sistema de paro está conectado a los pines 18 del arduino como se muestra en la figura 14-2.

Figura 14-2: Circuito del Botón de Paro de Emergencia

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2015

### Activación de la electroválvula

La señal emitida por el arduino mediante el pin 11 es enviada a la tarjeta de relés de 5 V CD como se muestra en la figura 14-2. Luego se enciende la electroválvula  para permitir el ingreso de agua a la cámara del horno de ahumado como se observa en la siguiente Figura 15-2.

Figura 15-2: Diagrama del control de la electroválvula  mediante arduino

Fuente: Pilamunga L, Heredia I, 2016

La electroválvula se activa  cada vez que cambie de proceso; esto quiere decir, que la electroválvula se enciende cada vez que cambie de pre-cocción a cocción y dores dándole así el grado de humedad adecuado a la carne.

Figura 16-2: Diagrama de conexiones del módulo de relés al arduino

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

Conexiones de entrada de los pines al Arduino:

In1 = pin 13 arduino (activa al contactor C1)

In2 = pin 12 arduino (activa al contactor C2)

In3 = pin 10 arduino (activa la sirena)

In4 = pin11 arduino (activa la electroválvula)

Para la activación de las resistencias eléctricas el Arduino emite las señales PWM de los pines 9 y 8 que son conectados a los SSR.

### Elementos Electrónicos empleados en el diseño del Sistema

Basándose en los requerimientos generales y específicos del sistema a implementarse, a continuación se detalla los elementos electrónicos empleados.

- Tarjeta controladora (Arduino Mega 2560)

- Termocupla tipo K

- Pantalla TFT 7" Touch by Arduino

- Fuente de 220 V AC a 24 V DC

- Fuente de Voltaje de 5 V

- Contactores  240 V ac, 32 A.

- Breaker Térmico

- Relé  Mecánicos 5 V.

- Ad 595AQ

- Relé de estado sólido HFS15 40 A, 240 V ac.

- Guarda motor

- Borneras

La distribución de los elementos va a depender directamente del espacio del armario.

En la Figura 17-2. Se muestra la ubicación de los elementos en el  riele DIN. De izquierda a derecha parten los Breaker, borneras, contactores, guarda motor y fuentes.

Figura 17-2: Ubicación de los elementos en el Interior del Tablero

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 18-2. Se muestra la ubicación de la TFT de siete pulgadas colocada en el exterior del tablero así como el botón de paro.

Figura 18-2: Ubicación de los elementos en el Exterior del Tablero

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

#### Diseño del Sistema de Control  usando Matlab

El primer paso para la solución del problema es clasificar las posibles temperaturas que puede haber en el proceso, por ejemplo: Para una persona del polo sur el concepto de caliente puede ser arriba de 15ºC mientras que para un ecuatoriano, caliente es arriba de los 35ºC. Caliente es una  terminología con diferente perspectiva desde el punto de vista humano.

Así como; Caliente, Tibio y Frío para diferentes personas estarán en varios rangos, a estas expresiones lingüísticas  se las conoce Conjuntos Difusos.

El diseño de un controlador basado en Lógica Difusa supone establecer un compromiso entre diversos criterios de diseño.

Se formó la base en Controlador Mamdani usando Lógica Difusa

Usando la lógica difusa y la teoría de razonamiento aproximado introducida por Zadeh es posible crear un controlador basado en esta lógica.

- Usando el  valor del antecedente de cada una de las reglas (IF…)

- Determinar la consecuencias (THEN..) de cada una de las reglas.

- Agregar todos los outputs de las reglas para obtener output de todo el sistema (este es una o varias funciones de pertenencia difusas).

- Defuzificar el output para obtener un valor exacto, usando el método de COA (centroide.).

### Variables de Estado

El horno de ahumado de cárnicos se calienta a 90 ºC, para luego  colocar el producto en su interior mediante un porta carne.

Hemos visto la facilidad de implementar  con  dos termocuplas tipo K el cual cumple con la función de que el primer sensor recepta la temperatura del horno, la segunda termocupla monitorea la temperatura interna producto. Mediante estos parámetros definimos nuestras variables de entrada:

- Temperatura interna del producto. (Tproducto)

- Temperatura del horno. (Thorno)

En la Figura 19-2.  Se muestra las variables de estado utilizadas en la implementación del sistema para el control de la temperatura en el proceso de ahumado.

TEMPERATURA DEL HORNO

TEMPERATURA DEL PRODUCTO

RESISTENCIA ELECTRICAS DEL HORNO

Mamdani

Figura 19-2: Variables de Entrada y Control

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Definimos la temperatura del Horno de ahumado con los respectivos Set Point.

Tabla 2-2: Reglas de Inferencia para la Temperatura del Horno.

| TEMPERA0TURA REGLAS | REGLA DE INFERENCIA |
| --- | --- |
| PRE-COCCION | BAJA (70 ºC-90 ºC) |
| COCCION | MEDIA (80 ºC-150 ºC) |
| DORES | ALTA (mayor a 120 ºC) |

Fuente: Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Tenemos las variables lingüísticas que son: BAJA de un rango 70 ºC  a 90 ºC, MEDIA en un rango de 80 ºC a 150 ºC y por último ALTA mayores a 120 ºC que son valores de referencia para la solución del problema.

Figura 20-2: Set Point para la temperatura del horno de ahumado

Fuente:  Pilanunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 20-2. Se muestra las  variables lingüísticas  Precocción (PRE), Cocción, Dores, la  temperatura del horno es 100ºC, el grado de pertenecía es de 0.5 en el Conjunto Difuso de cocción, con los conjuntos difuso vamos a realizar nuestras reglas de inferencia entre temperatura del horno y temperatura del producto.

Posteriormente definimos la temperatura del Producto con los respectivos Set Point como se muestra en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2: Reglas de Inferencia para la Temperatura del Producto.

| Nombre de control | Descripción | Rango de tem. ºC |
| --- | --- | --- |
| BAJO | Pre-cocción | 40 |
| MEDIO | Cocción | 50 |
| ALTO | Dores | 75 |

Fuente: Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Tenemos las variables lingüísticas que son: BAJA en  40 ºC, MEDIA a 50 ºC y por último ALTA 75 ºC que son valores referencia para la cocción interna del producto.

Figura 21-2: Set Point para la temperatura del producto de ahumado

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 21-2. Se muestra las  variables lingüísticas  Precocción (PRE) debe llegar a 40 ºC, Cocción en un rango de 50 ºC a 60 ºC, y  Dores a una temperatura 72 ºC a 75 ºC.

Finalmente tenemos la variable de salida en nuestro caso las resistencias eléctricas en voltios por lo tanto se procede a la siguiente Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Reglas de Inferencia para la Resistencias Eléctricas.

| Nombre de Control | Rango de Voltaje(V) |
| --- | --- |
| BAJA (VB) | 70 a 90 |
| MEDIA (VM) | 80 a 150 |
| ALTA (VA) | 150 a 220 |

Fuente: Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Como se puede observar  se presenta para nuestra variable  de salida (resistencia eléctrica ) tres variables lingüísticas  BAJA con un rango de voltaje de 70 a 90 voltios, MEDIA 80 a 150 voltios y cuando tenemos un voltaje alto en un rango de 150 ºC a 220 ºC.

Figura 22-2: Set Point para la resistencia eléctrica  del horno de ahumado

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 22-2. Se muestra el Set Point de las resistencias eléctricas del horno de ahumado con sus debidos rangos propuestos para la solución

Una vez definidas los Set Point de cada variable procedemos a armar una tabla donde a partir de las variables de entrada  (Temperatura interna del producto, (Tproducto), Temperatura del horno (Thorno)), y sus respectivas variables lingüísticas encontramos los valores de salida para la variable v (voltaje).

Finalmente tenemos los datos resultantes en  la tabla del control Fuzzy.

Tabla 5-2: FAM del Control Difuso.

| Temperatura horno T. Producto | BAJO (Precocción) | MEDIA (Cocción) | ALTA (Dores) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAJO (Precocción) | VB | - | - |
| MEDIO (Cocción) | - | VM | - |
| ALTO (Dores) | - | - | VA |

Fuente: Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I., 2016

A partir de esta tabla y de la intersección de los estados de las variables, encontramos las reglas que se aplicara para el funcionamiento de las del sistema de control. Las mismas están marcadas en letra de color verde.

Las celdas rellenas son casos que no se pueden presentar o rara vez puede suceder.

Se encontraron 3 (tres) reglas y 6 (seis) casos que no se pueden considerar.

Deducción de las reglas que se ampliaran:

Tabla 6-2: Deducción de las reglas del control Fuzzy.

| Nº Regla | REGLAS |
| --- | --- |
| 1 | If (T_HORNO is PRE) and (T_PRODUCTO is P_PRE) then (RESISTENCIAS is BAJA) |
| 2 | If (T_HORNO is COCCION) and (T_PRODUCTO is P_COCCION) then (RESISTENCIAS is MEDIA) |
| 3 | If (T_HORNO is DORES) and (T_PRODUCTO is P_DORES) then (RESISTENCIAS is ALTA) |

Fuente: Docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I., 2016

### Simulación del sistema en Matlab

El software que se utilizó para el desarrollo del modelo propuesto es Matlab R2013b.

Primero se llama a la herramienta Fuzzy (Fuzzy Logic Toolbox) del Matlab a través de la ventana de comandos escribiendo Fuzzy, como se presenta en el siguiente esquema presentada por los autores.

Figura 23-2: Ventana de acceso al Matlab

Fuente:  Pilanunga L, Heredia I., 2016

Al abrirse creamos un nuevo proyecto FIS y elegimos el método para la solución , por defecto lo crea con el método de Mamdani, especificando las variables de entrada de color  (amarrillo) temperatura del horno y temperatura resistencia; y la variable de salida de color (celeste) resistencias eléctricas.

Figura 24-2: Ventana de acceso Mamdani

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Una vez realizado  se comienza a trabajar en el sistema.

Figura 25-2: Ventana principal de Toolbox Fuzzy

Fuente:  Pilanunga L, Heredia I., 2016

En la Figura 25-2. Ingresamos la variable de entrada de color (amarrillo) y la variable de salida color (celeste).

Podemos ir agregando la variable a nuestro modelo a través de la siguiente Figura 26-2, en esta ventana seleccionamos si queremos una variable de entrada o de salida.

Figura 26-2: Selección de las Variables de entrada y salidas

Fuente:  Pilanunga L, Heredia I., 2016

Especificamos el nombre de las variables de entrada (amarrillo), Temperatura interna del producto, (Tproducto), Temperatura del horno. (Thorno)), y la variables salida (celeste), v (voltaje) el modelo queda como se muestra a continuación en la Figura 27-2.

Figura 27-2: Ingreso de  variables entrada/salida

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

Luego definimos las funciones de pertenencia para cada variable. Realizamos doble clic en el cuadro amarrillo del modelo que se crea Temperatura del horno. (Thorno), Una vez realizada esta acción, procedemos a colocar los rangos de temperatura necesaria para cada una de las variables lingüísticas.

A continuación se presenta los Set Point para la temperatura del horno de ahumado.

Figura 28-2: Función de Membresía para la temperatura del Horno

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En esta ventana se procede a cargar los set points correspondientes a las temperaturas del horno. El nombre del mismo colocamos en el cuadro name que se encuentra a la derecha, en el cuadro params elegimos el rango numérico del set point (valor_lateral derecho valor_central valor lateral_izquierdo). Al izquierda de la columna colocamos el rango para todos los set point que vamos a crear en este caso, de (0-250 ºC).

Para agregar un nuevo set point a la variable vamos al menú ->Edit ->Add Custom MF..

Figura 29-2: Selección del tipo de Función de Membresía

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

De la misma manera creamos los set points para las demás variables lingüísticas, eligiendo el tipo de gráfica en este caso se usa el trapezoidal  para el proceso de Precocción del mismo  una de tipo triangular para representar  el proceso de cocción de la carne y en la etapa de Dores representada por  trapezoidal abierta a la derecha.

A continuación se muestra la carga del set point para la variable temperatura del producto.

Figura 30-2: Función de Membresía para la temperatura del Producto

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

Luego se muestra el set points para los niveles de voltaje.

Figura 31-2: Función de Membresía para la variable de Salida

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

Se presenta la variable de salida dada por las resistencias eléctricas con   la función de pertenecía o membresía    (BAJA) y (MEDIA) de tipo trapezoidal cerrada que se encuentra de color rojo, trapezoidal abierta por la derecha para ALTA, cada uno con los correspondientes rangos de temperatura.

Luego se procedieron  a cargar las  reglas que se usaran para nuestro modelo. La ventana que se observa a continuación se accede a través de doble clic sobre la región blanca del modelo que creamos, o a través del menú, Edit, Rules.

Definidas las variables y las funciones de pertenencia, se procede a escribir las reglas de inferencia o Mamdani para establecer como se muestra en la Figura 32-2.

Figura 32-2: Reglas de Inferencia

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En esta ventana seleccionamos de las lista de la parte inferior de la pantalla, los estados para cada variable (antecedentes), y el estado de salida correspondiente (consecuente), elegimos el modo del operador booleano (AND en nuestro caso) y a continuación agregamos a la regla al  listado superior con Add rule. Para lograr se debe de añadir los set point de las variables de entrada y las de salida) y de esta manera cargar todas las reglas. Una vez concluido cerramos la ventana.

Para la defusificación hemos  utilizado los significativos lingüísticos (BAJO, MEDIO, ALTO) los mismos que son utilizados en el Control Fuzzy.

Figura 33-2: Funciones de Membresía de Salida

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En el editor FIS dando un clic en “ver reglas” se puede observar las salidas defusificación  de la resistencia eléctrica para diversas entradas de temperatura.

Los datos de entrada son procesados para calcular el grado de membresía, que tendrán dentro del controlador.

El dispositivo de inferencia junto con la base de conocimientos realiza la toma de decisiones y de acuerdo a esto actúa el sistema. El método de inferencia se basa en el grado de pertenencia de los datos de entrada en los conjunto difusos de los espacios correspondientes a de cada uno. Esto sirve para tomar una decisión en el espacio de salida.

Dentro del controlador Mamdani existe una parte del defusificador que ejecuta  el proceso final de los datos con el fin de adecuar valores difusos obtenidos de la inferencia en valores no difusos, útiles para el proceso que queremos controlar. Para lograr esto el sistema emplea el método de centroide que consiste en calcular el centro de gravedad de una figura a partir de un polígono formado por el proceso de inferencia.

Figura 34-2: Reglas y Defusificación

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En la Figura 34-2: Presenta  una ventana didáctica del método de Mamdani en ella podemos ver los números correspondientes a las reglas y a las tres variables que intervienen en  el problema, así se observa las 3 gráficas para el proceso de ahumado de la carne de pollo. En la primera gráfica se puede modificar el valor que ingresa en el controlador, la cual está  representada por una línea roja. En la segunda gráfica se visualiza la temperatura del producto  que también puede ser modificada de acuerdo a las condiciones y terminado del producto. En la tercera grafica observamos el valor de defusificación de acuerdo a las dos fases anteriores, para nuestro caso el valor es de  120 ºC, la cual está representada de color azul. La resultante de la defusificación está  indicada con una línea de color rojo, que indica  la  salida de temperatura en un rango de 0 a 250 ºC, una vez realizada las 4 operaciones: Fusificación, corte, unión y defusificación.

Curva de control: Es la gráfica  de superficie que corresponde a las dos variables de entrada   y una de salida. Se puede ver que para una intersección del plano de la temperatura del horno y la temperatura de producto ejes (x,y), la variable resistencia toma un valor en su respectivo eje (z), por ejemplo, par el punto formado por una temperatura de 125 ºC y la temperatura del producto 40 ºC y el voltaje 122 V de las resistencias eléctricas.

Figura 35-2: Superficie de control

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

Se puede ver que el sistema de control basado en lógica difusa está listo, para lo cual se procede a implementarlo en Arduino (mega 2560).

## HMI

Es el medio con que el operario puede comunicarse con la máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.

### 2.4.1 Conexión arduino a TFT

La  pantalla táctil TFT trabaja a niveles de voltaje de 3.3 V  por lo que no es compatible con los pines de arduino por esta  moción se utilizó la shield V2.0 dicha conexión se muestra en la Figura 36-2.

Figura 36-2: Diagrama de comunicación arduino a TFT

Fuente: Pilanunga L, Heredia I, 2016

El shield permite la comunicación entre la TFT y el arduino. Para la detección y programación  de la pantalla táctil se utilizaron las librerías propias de arduino que son:

- UTFT, Utouch

- UTFT_Buttons

- UTFT_Geometry

- UTFT_SPIflash

- UTFT_tinyFAT

La posibilidad de poseer pantalla táctil, existe muchas librerías para implementar su uso y difieren desde su propia complejidad hasta la plataforma para la cual son escritas; en esta ocasión vamos a trabajar con la plataforma arduino mega 2560 y un TFT mega shield el cual lleva conectado una pantalla TFT 800x480 pixeles+ pantalla táctil+ SD Card y la librería de la pantalla TFT, así como también la librería de sensor de presión UTFT que detecta cuando pulsamos,  cuya autoría pertenece a Henning Karlsen.

Una vez que ya tenemos instalado nuestro arduino versión 1.6.5, lo que hacemos con las librerías es guardar en el IDE de arduino en  la carpeta libraries, luego cargamos nuestro código  Utouch, lo cual sirve para controlar el sensor de presión posterior iniciamos la pantalla UTFT.

Posteriormente, escribir el controlador ILI1963 y  los pines correspondientes al arduino mega (38, 39, 40,41) y para  la utouch tenemos los pines al arduino mega (6, 5, 4, 3, 2).

Figura 37-2: Compilación de Librerías

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Todas las pantallas táctiles tendrán ligeras variaciones por tal motivo, es necesario que se calibre la pantalla táctil de 7 pulgadas  en la librería Utouch, asegurando de que el código del modelo de visualización UTFT es correcto para su modelo y orientación  de la  pantalla.

Figura 38-2: Calibración en la Librería  Utouch para la Pantalla

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Los pines analógicos  son encargados de la lectura  de una  pantalla resistiva que es una matriz X y   Y  de los cuales salen dos cables  Xmax, Xmin así como también Ymax, Ymin, que permiten la adecuada ubicación de  los Botones y figuras geométricas  que se realizó para la primera pantalla táctil  del trabajo.

Figura 39-2: Matriz de una Pantalla táctil

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

El uso de color rojo, verde y azul  de 8  bits cada uno, tiene valores enteros de 0 a 255 lo  cual hace 256*256*256=16777216 colores posibles.

| Color Códigos | Código decimal |
| --- | --- |
|  | (0, 0, 0) |
|  | (255, 255, 255) |
|  | (255, 0, 0) |
|  | (0, 255, 0) |
|  | (0, 0, 255) |
|  | (255, 255, 0) |
|  | (0, 255, 255) |
|  | (255, 0, 255) |
|  | (192, 192, 192) |
|  | (128, 128, 128) |
|  | (128, 0, 0) |
|  | (128, 0, 128) |
|  | (0, 128, 0) |
|  | (0, 0, 128) |

Tabla 7-2: Colores RGB de una pantalla táctil

Fuente: http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I.,  2016

Mediante esta tabla nos ayuda con  el código de colores para la configuración de la pantalla táctil. Los colores a elegir son el tomate, verde, celeste  cuyos colores son adecuados para el diseño del las pantallas.

### Pantalla de inicio  del HMI

La interfaz realizada es interactiva y de  fácil  uso para el usuario. En esta parte del diseño,  se desarrollan  las pantallas con la  librería Utouch  que permite mediante un toque directo sobre su superficie ingresar datos y orden al dispositivo, reemplazando al teclado y al mouse. Es por eso que se va a mostrar la función de cada botón.

Figura 40-2: Pantalla Inicial de la TFT

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Se puede apreciar en la parte frontal superior  el encabezonamiento que consta:

En nombre de la institución (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo), Facultad (Facultad de Informática y Electrónica), Escuela (Escuela de ingeniería electrónica en Control y Redes Industriales) nombre del lugar donde se realizó el trabajo de titulación (Laboratorio de Producción de Cárnicos).

Seguidamente se presentan dos botones que son:

Botón Manual de color (verde) y botón Automático de color (tomate).

En cada una de las pantallas existe botones para volver o ir al siguiente, estos están ubicado en la parte lateral derecha e izquierda son de color celeste de figura geométrica  circular.

El operador tendrá la opción de realizar su producto tanto Manual como Automática, bajo sus propios requerimientos.

A continuación se muestra en la Figura 41-2 la pantalla precaliente.

Figura 41-2: Pantalla Modo Manual Precalentado

Fuente: Pilamunga L, Heredia I., 2016

Se puede apreciar en la pantalla el título de PRECALIENTE y un botón circular de volver al anterior, así como también los botones de color celeste  con el signo para bajar la temperatura y el botón de color naranja para subir la temperatura una vez colocado los datos necesarios  se proceder a accionar el botón EMPEZAR, luego al pasar un tiempo, se visualiza la temperatura en grados centígrados  a la que se encuentra el  horno de ahumado.

Al terminar este proceso, se muestra una nueva pantalla donde se describe las fases de   horneo como es Pre cocción, Cocción y Dores.

Figura 42-2: Pantallas de Ingreso de datos  para la  Receta

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Fácilmente, se puede observar  las fases de horneo, en cada uno de este posee dos variables tiempo (minutos) y temperatura (ºC) los mismos que será accionado con colocar el dedo sobre el botón según los datos necesarios para cada receta. Posterior a la última pantalla  nos nuestra el estado y los parámetros de la temperatura.

Figura 43-2: Pantalla de inicio del Proceso

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

El sistema automático posee una pantalla de menú  que pide seleccionar una de las tres recetas de las carnes para luego dirigir a la pantalla de precalentamiento.

Figura 44-2: Pantalla de Menú de Carnes y Precalentado

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Una vez del paso de precaliente  accede a la siguiente pantalla que nos indica el tiempo, las temperaturas y la etapa en la que se encuentra la receta de color celeste y letras el mayúsculas ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Figura 45-2: Pantalla Modo Automático

Fuente: Pilanunga L, Heredia I., 2016

Se muestra la temperatura del horno a la que se encuentre en el momento, en este ejemplo está a 34 ºC hasta llegar a la  temperatura ideal esto es ingresado por el operador según lo requiere y la temperatura del producto que es el objetivo que llegue a su contextura ideal para el consumo alimentario de 72 ºC. Al terminar el proceso de horneo se muestra el botón TERMINADO y regresa a la primera pantalla.

CAPITULO III

# PRUEBAS Y  RESULTADOS

El análisis de resultado se realizó de una comparación entre el sistema antiguo y el sistema moderno, tomando cuenta el tiempo de cocción por receta, tiempo en alcanzar la temperatura ideal y el consumo de potencia.

Antes de comenzar  con el desarrollo del capítulo es importante conocer que trata las normas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

Es una filosofía de trabajo enfocada a optimizar recursos y a mejorar la calidad del producto final para el consumidor garantizando la inocuidad del mismo, utilizando un adecuado control de planes de monitoreo, administración de los proceso, actividades centrales de la organización. Logrando así las metas estratégicas e incrementar la competitividad en el mercado.

## Descripción Funcionamiento del Sistema Anterior

El proceso de preparación de un receta de carne ahumada en la planta de Cárnicos de la Facultad de Pecuarias  se realiza 5 veces a la semana, siendo las más común los embutidos debido a su corto tiempo de preparación, una recete de embutidos lleva un tiempo de aproximadamente  2 horas con una temperatura de 120 grados centígrados como máximo.  La preparación se realiza en el día y según la planificación el docente a cargo.

El uso del horno no es exclusivo de un solo docente, sino de varios docentes por lo que el sistema es intuitivo; El horno es precalentado a una temperatura establecida por el docente, hasta preparar el  producto, este proceso de preparación del horno lleva 20 minutos  en lo que tenemos un consumo de energía, tomando en cuenta que una resistencia esta deshabilitada y solo se activan 7 de las 8, esto nos da una operatividad del 87.5% en el sistema térmico.

Además que el motor eléctrico trifásico tiene un sentido de giro equivoco debido a la errónea activación lo cual evita la convección de la temperatura, disminuyendo la eficiencia del sistema térmico en menos del 50%, esto se puede evidenciar en las paredes internas del horno que muestra  la concentración de temperatura solo en la  parte superior del horno de ahumado.

Figura 1-3: Concentración de Temperatura del Horno

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En el área de ahumado en Caliente  de la planta de producción de cárnicos el proceso de horneo de carne  se realiza mediante la experiencia de los docentes, solo por tiempo sin control de la temperatura interna del producto, por ende se produce un sobre consumo energía eléctrica esto provoca que este  puede estar cocido o crudo.  La capacidad máxima del horno de ahumado es de 50 Kg.

## Descripción del Funcionamiento del  Sistema Actual

Una vez habilitadas las resistencias eléctricas al 99% y la corrección de giro de motor para el efecto  de convección se logró aumentar la operatividad  para que el producto mantenga el grado de temperatura tanto en la parte superior e inferior del horno. Con la corrección de las  resistencias y el motor  se logró una eficiencia del 99%.

Una vez realizado las correcciones  el tiempo del precalentado del horno  es de 9 minutos para alcanzar la  temperatura deseada a  90 ºC.

En comparación, con el sistema anterior de 20 minutos en su precalentado se nota claramente que ha mejorado el sistema térmico (temperatura).

Mediante este control se logra optimizar que el operario no esté presente durante el proceso de ahumado.

En modo automático el sistema verifica la temperatura del producto, cambiando de fase (pre cocción, cocción y dores) reduciendo el tiempo de ahumado del producto.

Tabla 1-3: Cuadro comparativo de los Sistemas/ Consumo Energía

| SISTEMA ANTIGUIO |  | SISTEMA ACTUAL |  | COMSUMO ENERGETICO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo calentamiento | Sistema térmico | Tiempo calentamiento | Sistema térmico | Anterior | Actual |
| 30 min | 87.5% | 9 min | 99% | 19.1Kw | 21.0Kw |

Fuente: Datos de placas y datos medidos

Realizado por: Pilamunga L, Heredia I., 2016

Para encontrar la Potencia del horno de ahumado se utilizó  la siguiente fórmula:

La potencia del motor trifásico e 2.4 Hp transformando a kw es 1.79

La potencia de las resistencias eléctricas se calcula de la siguiente manera:

Figura 2-3: Circuito par de Resistencias Eléctricas

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

RT=R1R2R1+R2=28x2828+28=14Ω

Ecuación (5)

I=VRT= 22014=15.71A

Ecuación (6)

La corriente del par de resistencias es 15.71A como tenemos cuatro pares, la corriente que consume el conjunto de resistencia es 62.85 A

Cálculo de la potencia de las resistencias eléctricas:

P=3 V x I x fp

P=220 x 62.85 x 0.8

P=19.16 kw

Ecuación (7)

PT=19.16kw+1.78kw

PT= 21.00kw

Ecuación (8)

El consumo será de 9.5Kw/h, con el sistema anterior, con el sistema actual se tiene 4.065Kw/h

Tabla 2-3: Cálculo de los Kilovatios por hora que consume el horno

| Estado Consumo | POTENCIA | TIEMPO | CONSUMO TOTAL DE ENERGIA |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTERIOR | 19.1Kw | 0.5 hora(30 min) | 9.5Kw/h |
| ACTUAL | 21.7Kw | 0.15 hora(15 min) | 4.065Kw/h |

Fuente: Cálculo realizado por los estudiantes

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I,, 2016

El uso del sistema permite de tener mayor eficiencia en el tiempo de precalentado temperatura y reduciendo los tiempos en el proceso, dándonos las siguientes ventajas.

- Disminución de tiempo en el precalentado del horno.

- Manejo automático e intuitivo del sistema.

- Aumento del rendimiento del proceso del sistema térmico.

- Actualización del sistema control.

Con el nuevo sistema se optimiza el proceso de hornear carnes.

## Protocoló de Pruebas  y Resultados

Para probar el funcionamiento del sistema controlador automático del horno de ahumado de cárnicos de facultad de ciencias pecuarias se han realizado varias pruebas básicas:

- Funcionamiento con el horno en vacío.

- Funcionamiento con el horno abastecido con  pollo.

Para establecer la temperatura a la que se debe cocer y ahumar la carne debe tomarse como referencia dos temperaturas: temperatura del horno, temperatura del producto.

### Prueba con el horno en vacío

La prueba se realizó de forma manual, ingresando la siguiente receta que se muestra en la tabla.

Tabla 3-3: Receta para pruebas en vacío en el horno de ahumado de cárnicos.

| Fase Temperatura | PRECALENTADO | PRECOCCIÓN | COCCIÓN | DORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA DEL HORNO | 90 ºC | 100 ºC | 130 ºC | 150 ºC |
| TIEMPO | No importa | 30 min | 30 min | 30 min |

Fuente: Tabla de valores establecidos para la prueba en vacío

Realizado por: Pilanunga L, Heredia I,, 2016

En esta prueba se ha tomado la  lectura de la temperatura del horno cada  minuto. Pese a que es un largo proceso es la única manera de verificar si la precisión ± 1 ºC con la que se regulo el controlador del horno que esta funcionado correctamente.

Teniendo los datos correspondientes, se ha realizado el gráfico que se muestra en la figura 3-3.

Figura 3-3: Gráfica de la Temperatura del Horno en Vacío Precalentado

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

Podemos apreciar la curva de temperatura en el precalentado  que se demora seis minutos hasta llegar a su set point (90 ºC). Luego procedemos a elevar a 100 ºC y a mantener la temperatura por treinta minutos, lo que nos arroja a la siguiente curva, ver Figura 4-3.

Figura 4-3: Gráfica de la Temperatura de Pre-cocción

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En la Figura 4-3. Se puede apreciar que el horno alcanza una temperatura de 100 ºC en un tiempo de 3 minutos.

Posterior a esto elevamos la temperatura a 130ºC por un tiempo aproximado de  30 minutos más y graficamos la siguiente curva, ver Figura 5-3.

Figura 5-3: Gráfica de la Temperatura en proceso de  Cocción

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En la Figura 5-3. La temperatura se demora tres minutos en alcanzar su nuevo set point.

Y por último elevamos a 150 ºC, recopilamos los datos para graficar y proyectar la curva como se muestra en la Figura 6-3.

Figura 6-3: Gráfica de la temperatura en proceso de Dores

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2015

Observa que hasta 100 ºC tenemos mayor variación del error, para temperatura altas observamos que el error disminuye pero se demora en alcanzar la temperatura deseada, además podemos observar que se mantiene dentro de nuestros grados de error ±1.

### Pruebas realizadas abastecido con Carne de Pollo

Una vez realizado las pruebas en vacío hemos comprobado el correcto funcionamiento del controlador  arduino (mega 2560) en el  horno de ahumado, por lo que no se espera que exista mucha diferencia cuando el horno este abastecido de producto, en este caso con carne de pollo, puesto que se había explicado anteriormente, se tiene como referencia la temperatura del horno la cual es independiente de la temperatura  del producto ahora bien, el tiempo que se demora el horno en  pasar de una temperatura a otra temperatura (90 ºC, 100 ºC, 150 ºC)   es debido a que el sensor dentro del producto nos indica que se encuentra  a 10 ºC y según las normas BMP (Buenas Prácticas de Manufactura) para ser consumida,  tiene que llegar la temperatura interna del producto a 72 ºC.

Para realizar la prueba con la carne de pollo se  utilizó la receta preestablecida de forma automática.

Figura 7-3: Gráfica de la Temperatura del Pollo

Fuente: Heredia I, Pilanunga L., 2016

En la gráfica se observa que en la etapa de precalentamiento del horno las temperaturas del producto y del horno son similares, a partir que ingresa el producto las temperaturas varían, hasta terminar las fases del proceso del pollo ahumado. Todo el proceso llevó 210 minutos, equivalente a 3 horas y media. El proceso manual tiene similares características de preparación, varía tiempo y temperatura según el docente, y la experiencia,  pero todas las recetas de pollo llevan un tiempo promedio de 3 a 4 horas por ende el sistema cumple con las características del cocción.

Se realizaron pruebas en embutidos y pernil y obteniendo resultados similares, con lo cual se comprueba que el sistema automático cumple las necesidades requeridas por los usuarios del ahumado de cárnico de la facultad de pecuarias.

Estas pruebas realizadas ayudaron a comprobar el correcto funcionamiento del Horno, y la adecuada cocción del producto.

# CONCLUSIONES

- En base a los principios de funcionamiento de procesos automáticos se realizó una repotenciación del sistema térmico y de control que contaba la planta de cárnicos de la Facultad Ciencias Pecuarias  con el fin que brinde mayor  prestación en modernización y funcionamiento a sus usuarios.

- En base a las experiencias de los docentes encargados del manejo de la planta de cárnicos  se elaboró un sistema inteligente, el cual cumple con el proceso de cocción de una receta definida, dando como resultado un producto en menor tiempo y con la misma textura, sabor y sin supervisión del operador.

- Por más avanzado que sea el sistema la humanidad en nuestro entorno siempre prefiere lo tradicional, o lo manual ya  que tiene un valor agregado que le hace especial a una receta, por tal  motivo el sistema tiene dos modos de funcionamiento manual y automático.

- El uso de elementos de estudio como la tarjeta electrónica arduino es de gran versatilidad si se usa con buen filtro de ruido pasa bajo  eléctrico y sistemas de potencia adecuados para la activación de los actuadores con la finalidad de realizar procesos adecuados.

- La implementación del controlador automático de temperatura para el horno de ahumado Gherrico Gino fue satisfactorio puesto que se obtuvo un producto de una calidad a bajo costo.

- La utilización de la placa arduino Mega 2560 demostró  ser una elección acertada debido a su confiabilidad, facilidad de manejo y a la disponibilidad de herramientas de programación para el desarrollo de esta  aplicación.

- La arquitectura del horno facilita el control que se necesita alcanzar el horno a una temperatura deseada y mantenerla controlada  asegurando la correcta cocción del producto.

- La pantalla  táctil TFT  facilita el manejo y operación del controlador al proporcionar la ventaja de poder desplegar al usuario todas las características del proceso que se esta realizando.

- De acuerdo al análisis de las gráficas de la trayectoria de temperatura, se puede decir, que el controlador difuso responde de manera satisfactoria y estable a los requerimientos del sistema con un margen de error de  ±1 grados centígrados.

- Mediante la implementación de los Relé  de Estados Sólido (SSR) se logra  estabilizar la potencia del banco de resistencias eléctricas para el horno de ahumado.

# RECOMENDACIONES

- Revisar el manual de usuario para el correcto uso del horno y su funcionamiento óptimo.

- Interpretar los planos eléctricos, antes de cualquier actividad de mantenimiento en el sistema eléctrico.

- Revisar los manuales de instalación y configuración de los diferentes elementos incluidos en el proceso, para poder realizar una buena modificación o ajuste de su tipo de operación.

- Realizar todas las pruebas necesarias, que permitan verificar el buen funcionamiento del sistema, mediante la simulación de los escenarios posibles mediante herramientas electrónicas.

- Pese a que la pantalla táctil es resistente, se recomienda no utilizar objetos punzantes o de metal para operarla.

GLOSARIO

HMI                                    Interfaz Humano Máquina

PLC                                    Controlador Lógico Programable

VAC                                   Voltaje en Corriente Alterna

VDC                                   Voltaje en Corriente Directa

I/O                                      Input/ Output (Entrada/Salida)

NA                                      Normalmente Abierto

NC                                      Normalmente Cerrado

API                                     Interfaz de Programación de Aplicaciones

SDS                                    Sistema Distribuido Inteligente

BPM                                   Buenas Prácticas de Manufactura

GMP                                  Modus Ponens Generalizado

GMT                                  Modus Tolens Generalizado

GPS                                    Solucionador General de Problemas

CEM	                               Compatibilidad Electromagnética

FAM                                  Memoria Asociativa Difusa

NI                                      National Instruments

MATLAB                         Laboratorio de matrices

IDE                                   Entorno de Desarrollo Integrado

TFT                                  Transistor de Película Final

SHIELDS                         Dispositivo de Comunicación

ISA                                   Instrument Society of America

SSR                                   Relé de estado sólido

CA			    Corriente Alterna

DC                                     Corriente Directa

BIBLIOGRAFIA

- EVANS, Brian. Arduinoprogramming Handbook. 2ª ed. San Francisco-California. Creative Commons, 2008. pp.  7-35.

- MARGOLIS, Michael. Arduino Cookbook. 2ª ed. Unit State of America. Shawn Wallace 2011. pp. 35-78.

- MOHAN Ned, UNDELAND Tore, ROBBBINS Willian.  Electronica de potencia. 3ª ed,McGraw-Hill, 2013. pp.  20.

- BASTIAN, Peter.  Electrotecnia.  21ª ed.  Madrid- España.   Akal S.A.  2001.  pp. 254-325

- RASHID, Muhammad. Electronica de potencia Circuitos, dispositivos y aplicaciones. México. Pearson.   2004. pp. 10-20.

- Vidal, Narcis. Automatizacion del control de temperatura del sistema de laminacion de la planta de granulado mediante Logica Fuzzy. (Trabajo de grado). Escola Tecnica Superior Enginyeria, Barcelona, España, 2003. pp. 31-36. Disponible en: http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/328pub.pdf

- DANTE, Jorge, y Otros.  Automatización y Control, Prácticas de Laboratorio. México DF-México. McGraw-Hill,2004.  pp. 134-154

- OVIEDO, Universidad. Comunicaciones industriales [en línea]. 2006.  [Consulta: 5 de Septiembre 2015].  Disponible en: http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/comunicacionesindustrialesdocumento.pdf.

- KUO, Benjamin. Sistemas de Control Automático. 7ª ed.  Naucalpan de Juarez-Mexico.   Prentice Hall Inc, 1996.  pp. 22-35

ANEXOS

- TABLERO DE CONTROL ANTIGUO.

- TABLERO DE CONTROL  DEL NUEVO SISTEMA.

- PROGRAMA DE ARDUINO LÓGICA DIFUSA

///*****************PANTALLAS LISTAS****************************

//*************TOUCH PARA LAS PANTALLAS************************

//LIBRERIAStryu

#include <UTFT.h>

#include <UTouchCD.h>

#include <UTouch.h>

#include <Wire.h>

#include "RTClib.h"

#define TOUCH_ORIENTATION LANDSCAPE

//CONFIGURACION DE LA TOUCH

//UTouch tactil( 6, 5, 4, 3, 2);

UTFT    myGLCD(CTE70, 38, 39, 40, 41);

UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);

//CONFIGURACION DEL RELOJ CALENDARIO

RTC_DS1307 RTC;

//VARIABLES TFT

extern uint8_t BigFont[];

extern uint8_t SmallFont[];

extern uint8_t SevenSegNumFont[];

//VARIABLES SOLO DE LA TOUCH

int x, y, pantalla = 1,TRH;

//VARIABLES DE PANTALLA MANUAL

int t1; // tiempo precocción

int t2; // tiempo cocción

int t3; // tiempo dorez

int spt1; // temperatura precocción

int spt2; // temperatura cocción

int spt3; // temperatura dorez

int spp1; // temperatura precocción

int spp2; // temperatura cocción

int spp3; // temperatura dorez

int aux = 0;

//VARIABLES DE LINEALIZACION Y CONTROL DE TEMPERATURA.

float t, tc, b, bb, tehorno, teproducto, sp, cp, s, cc, c, th, tp;

int lin, ccc = 0, ss = 1;

//VARIABLES DE ENTRADAS

const int enA0 = 0; //entrada analoga pin 0 termocupla horno

const int enA1 = 1; //entrada análoga pin 1 termocupla producto

//VARIABLES DE SALIDAS DIGITALES

int motori = 13; //giro inversion

int sir = 10; //sirena

int motor = 12; //giro cocion

int Nebul_Rahu = 11; //Nebulizador y R. Ahumador

int Res = 9; //R. Horno

int Rhumo = 8; //R. Ahumador

int PE = 18; //Paro

//variable de control

int carnes;//automatico pollo=1;cerdo=2;res=3;

//VARIABLES DE CONTROL DE TEMPERATURA

int st; //setpoint 90 C precalentado

//control de impresion

int cont = 0, cont1, cont2, cont3 = 0, cont4 = 0, cont5 = 0, cont6 = 0, cont7 = 0, cont8 = 0; //setpoint 90 C precalentado

int cont9 = 0, cont10, cont11, cont13 = 0, cont14 = 0, cont12;

//setpoint auto

int tiempo1, tiempo, tiempo2;

//FUNCIONES DE TEMPERATURA

void setup()

{

Serial.begin(9600);

myGLCD.InitLCD();

myGLCD.clrScr();

myTouch.InitTouch();

myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);//MEDIUM//LOW//HI

//FUNCIONES

Wire.begin();

RTC.begin();

//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));  //MODIFICADO

pinMode(motor, OUTPUT);

pinMode(motori, OUTPUT);

pinMode(sir, OUTPUT);

pinMode(Nebul_Rahu, OUTPUT);

pinMode(Res, OUTPUT);

pinMode(Rhumo, OUTPUT);

pinMode(PE, INPUT);

//pantalla=1;   // MODIFICADO

}

void loop()

{

//****************************************************CARATURA******************************************************************

if (pantalla == 1) //caratula

{

sp = 90;

t1 = 0;

t2 = 0;

t3 = 0;

spt1 = 0;

spt2 = 0;

spt3 = 0;

digitalWrite(Rhumo, LOW);

digitalWrite(Res, LOW);

digitalWrite(sir, HIGH);

digitalWrite(motor, HIGH);

digitalWrite(motori, HIGH);

digitalWrite(Nebul_Rahu, HIGH);

myGLCD.fillScr(237, 237, 237);

delay(500);

myGLCD.fillScr(237, 237, 237);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(237, 237, 237); // FONDO DE LA LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); // COLOR DE LETRA

myGLCD.print("ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO", CENTER, 60);

myGLCD.print("FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA", CENTER, 80);

myGLCD.print("ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA", CENTER, 120); // POSICIONES MAXIMAS 47

myGLCD.print("EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES", CENTER, 140); // POSICIONES MAXIMAS 47

myGLCD.setColor(250, 150, 50); // COLOR DE LETRA

myGLCD.print("LABORATORIO DE PRODUCCION DE CARNICOS", CENTER, 180); //

myGLCD.setColor(VGA_GREEN);

// CUADRO PARA EL TÍTULOS ESPOCH

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawRoundRect (50, 50, 750, 210);

//DIBUJO CUADRO MANUAL - VERDE

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.fillRoundRect (100, 300, 300, 420);

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawRoundRect (100, 300, 300, 420);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(30, 190, 160); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(5, 80, 65); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("MANUAL", 149, 346);

//DIBUJO CUADRO AUTOMÁTICO - NARANJA

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.fillRoundRect (500, 300, 700, 420);

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //blanco

myGLCD.drawRoundRect (500, 300, 700, 420);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(250, 150, 50); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(95, 50, 5); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("AUTOMATICO", 515, 346);

do

{

myTouch.dataAvailable() == HIGH;

myTouch.read();

x = myTouch.getX();

y = myTouch.getY();

//myGLCD.printNumI(myTouch.getX(), CENTER, 100);

//myGLCD.printNumI(myTouch.getY(), CENTER, 150);

if (x >= 200 && x <= 280 && y >= 150 && y <= 210)

{

pantalla = 2; //automatico

}

if (x >= 200 && x <= 280 && y >= 25 && y <= 85)

{

pantalla = 5; //MANUAL

}

if (digitalRead(PE) == 1)

{

myGLCD.setBackColor(237, 237, 237); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(250, 0, 0); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("                                 ", 180, 450);

}

else

{

myGLCD.setBackColor(237, 237, 237); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(250, 0, 0); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("DESACTIVE EL PARA DE EMERGENCIA", 180, 450);

}

} while (pantalla == 1);

}//end if pantalla 1

//**********************************************PANATALLAAUTOMATICA*****************************************************************************

if (pantalla == 2) //automatico

{

cont1 = 1;

cont2 = 0;

myGLCD.fillScr(237, 237, 237);

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.drawRoundRect (220, 35, 580, 90);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(237, 237, 237); // FONDO DE LA LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); // COLOR DE LETRA

myGLCD.print("AUTOMATICO", CENTER, 50);

//circulo volver < //verde

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.fillCircle (45, 55, 25);

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawCircle (45, 55, 25);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(30, 190, 160); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("<", 40, 50);//regresar

//circulo salir  > //naranja

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.fillCircle (750, 55, 25);

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //blanco

myGLCD.drawCircle (750, 55, 25);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(250, 150, 50); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print(">", 745, 50);//seguir

//BOTON POLLO

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.fillRoundRect (25, 150, 220, 270);

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawRoundRect (25, 150, 220, 270);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(30, 190, 160); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(255, 255, 255); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("POLLO", 80, 196);

//BOTON CERDO

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.fillRoundRect (300, 150, 500, 270);

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawRoundRect (300, 150, 500, 270);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(30, 190, 160); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(255, 255, 255); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("PERNIL", 358, 196);

//BOTON RES

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.fillRoundRect (580, 150, 775, 270);

myGLCD.setColor(30, 190, 160); //

myGLCD.drawRoundRect (580, 150, 775, 270);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(30, 190, 160); //FONDO DE LETRA

myGLCD.setColor(255, 255, 255); //COLOR DE LETRA

myGLCD.print("EMBUTIDOS", 600, 196);

//******************CONTROL-TEMPERATURA**********************

//*********************LOGICADIFUSA**************************

t = 0;

c = 0;

cc = 0;

s = 0;

do

{

c = c + 1;

cc = cc + 1;

if (c == 10)

{

c = 0;

s = s + 1;

}

} while (cc < sp);

//********************50-0*******************************

if (sp <= 50 & sp > 0)

{

s = (7 - s);

c = (10 - c) / 10;

cp = (s + c);

}

//********************50-80*******************************

if (sp <= 80 & sp > 50)

{

if (s == 5)

{

s = (7 - s);

c = ((10 - c) * .05) + .5;

}

if (s == 6)

{

s = (8 - s);

c = (10 - c) * .05;

}

if (s == 7)

{

s = (8 - s);

c = ((10 - c) * .05) + .5;

}

if (s == 8)

{

s = 1;

c = .5;

}

cp = (s + c);

}

//********************90-80*******************************

if (sp <= 90 & sp > 80)

{

if (sp == 90)

{

cp = 1.2;

}

else

{

c = 1.5 - (c * .03);

}

}

//********************90-100***********************************

if (sp <= 100 & sp > 90)

{

if (sp == 100)

{

cp = 1.06;

}

else

{

cp = 1.2 - (c * .014);

}

}

//********************110-100*******************************

if (sp <= 110 & sp > 100)

{

if (sp == 110)

{

cp = 1.03;

}

else

{

cp = 1.06 - (c * .003);

}

}

//********************110-120*******************************

if (sp <= 120 & sp > 110)

{

if (sp == 120)

{

cp = 1.012;

}

else

{

cp = 1.03 - (c * .0018);

}

}

//********************120 mas*******************************

if (sp > 120)

{

cp = 1.01;

}

tc = sp / cp;

t = sp - tc; //set point 90

//compensador positivo

if (th > (sp)&th < (sp + 2))

{

b = th;

}

if (b > th & th > sp)

{

bb = bb + 1;

}

//negativo

/*if (th < (sp)&th > (sp - 2))

{

b = th;

}

if (b > (sp - 2) & b < sp)

{

bb = bb + 1;

}

*/

if (bb >= 8)

{

ss = 0;

digitalWrite(Res, HIGH);

ccc = ccc + 1;

if (ccc == 2)

{

ss = 1;

bb = 0;

ccc = 0;

digitalWrite(Res, LOW);

}

}

if (th <= tc)

{

digitalWrite(Res, HIGH);

}

else

{

tc = (255 * (sp - th)) / t;

if (ss > 0)

{

if (tc >= 0)//valor absoluto

{

analogWrite(Res, tc);

}

else

{

if (ss == 1)

{

digitalWrite(Res, LOW);

}

}

}

}

//******************FIN CONTROL TEMPERATURA*********************

}

void horno()

{

//*****Control del horno mediante Lógica Difusa**************

//****************Precaliente***********************

if (carnes == 1)

{

spt1 = 90;

spt2 = 100;

spt3 = 150;

spp1 = 40;

spp2 = 55;

spp3 = 75;

}

if (carnes == 2)

{

spt1 = 80;

spt2 = 120;

spt3 = 200;

spp1 = 35;

spp2 = 50;

spp3 = 75;

}

if (carnes == 3)

{

spt1 = 70;

spt2 = 80;

spt3 = 120;

spp1 = 30;

spp2 = 40;

spp3 = 75;

}

if (sp == spt1) //precocion

{

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.fillRoundRect(300, 360, 500, 460);

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.drawRoundRect(300, 360, 500, 460);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(250, 150, 50); // FONDO DE LA LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); // COLOR DE LETRA

myGLCD.print("PRECOCCION", 320, 395);

aux = 1;

if (teproducto >= spp1)

{

sp = spt2;

digitalWrite(Nebul_Rahu, LOW);

digitalWrite(sir, LOW);

delay(500);

digitalWrite(Nebul_Rahu, HIGH);

digitalWrite(sir, HIGH);

}

}

if (sp == spt2) //cocion

{

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.fillRoundRect(300, 360, 500, 460);

myGLCD.setColor(250, 150, 50); //

myGLCD.drawRoundRect(300, 360, 500, 460);

myGLCD.setFont(BigFont);

myGLCD.setBackColor(250, 150, 50); // FONDO DE LA LETRA

myGLCD.setColor(0, 0, 0); // COLOR DE LETRA

myGLCD.print("COCCION", 330, 395);

aux = 2;

if (teproducto >= spp2)

{

sp = spt3;

digitalWrite(Nebul_Rahu, LOW);

digitalWrite(sir, LOW);

delay(500);

digitalWrite(Nebul_Rahu, HIGH);    }

{

- TABLA DE COMPENSACIONES

| T | F-C | V-C | T | F-C | V-C | T | F-C | V-C | T | F-C | V-C | T | F-C | V-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | 6 | 50 | 3 | 16,667 | 70 | 2 | 35 | 90 | 1,2 | 75 | 110 | 1,03 | 106,8 |
| 31 | 4,9 | 6,33 | 51 | 2,95 | 17,288 | 71 | 1,95 | 36,41 | 91 | 1,186 | 76,728 | 111 | 1,028 | 107,96 |
| 32 | 4,8 | 6,67 | 52 | 2,9 | 17,931 | 72 | 1,9 | 37,89 | 92 | 1,172 | 78,498 | 112 | 1,026 | 109,12 |
| 33 | 4,7 | 7,02 | 53 | 2,85 | 18,596 | 73 | 1,85 | 39,46 | 93 | 1,158 | 80,310 | 113 | 1,025 | 110,29 |
| 34 | 4,6 | 7,39 | 54 | 2,8 | 19,286 | 74 | 1,8 | 41,11 | 94 | 1,144 | 82,167 | 114 | 1,023 | 111,46 |
| 35 | 4,5 | 7,78 | 55 | 2,75 | 20 | 75 | 1,75 | 42,86 | 95 | 1,13 | 84,070 | 115 | 1,021 | 112,63 |
| 36 | 4,4 | 8,18 | 56 | 2,7 | 20,741 | 76 | 1,7 | 44,71 | 96 | 1,116 | 86,021 | 116 | 1,019 | 113,81 |
| 37 | 4,3 | 8,6 | 57 | 2,65 | 21,509 | 77 | 1,65 | 46,67 | 97 | 1,102 | 88,021 | 117 | 1,017 | 115 |
| 38 | 4,2 | 9,05 | 58 | 2,6 | 22,308 | 78 | 1,6 | 48,75 | 98 | 1,088 | 1,010 | 118 | 1,016 | 116,19 |
| 39 | 4,1 | 9,51 | 59 | 2,55 | 23,137 | 79 | 1,55 | 50,97 | 99 | 1,074 | 92,178 | 119 | 1,014 | 117,38 |
| 40 | 4 | 10 | 60 | 2,5 | 24 | 80 | 1,5 | 53,33 | 100 | 1,06 | 94,339 | 120 | 1,012 | 118,58 |
| 41 | 3,9 | 10,5 | 61 | 2,45 | 24,898 | 81 | 1,47 | 55,1 | 101 | 1,057 | 95,553 | 121 | 1,012 | 119,57 |
| 42 | 3,8 | 11,1 | 62 | 2,4 | 25,833 | 82 | 1,44 | 56,94 | 102 | 1,054 | 96,774 | 122 | 1,012 | 120,55 |
| 43 | 3,7 | 11,6 | 63 | 2,35 | 26,809 | 83 | 1,41 | 58,87 | 103 | 1,051 | 98,001 | 123 | 1,012 | 121,54 |
| 44 | 3,6 | 12,2 | 64 | 2,3 | 27,826 | 84 | 1,38 | 60,87 | 104 | 1,048 | 99,236 | 124 | 1,012 | 122,53 |
| 45 | 3,5 | 12,9 | 65 | 2,25 | 28,889 | 85 | 1,35 | 62,96 | 105 | 1,045 | 100,478 | 125 | 1,012 | 123,52 |
| 46 | 3,4 | 13,5 | 66 | 2,2 | 30 | 86 | 1,32 | 65,15 | 106 | 1,042 | 101,727 | 126 | 1,012 | 124,51 |
| 47 | 3,3 | 14,2 | 67 | 2,15 | 31,163 | 87 | 1,29 | 67,44 | 107 | 1,039 | 102,983 | 127 | 1,012 | 125,49 |
| 48 | 3,2 | 15 | 68 | 2,1 | 32,381 | 88 | 1,26 | 69,84 | 108 | 1,036 | 104,247 | 128 | 1,012 | 126,48 |
| 49 | 3,1 | 15,8 | 69 | 2,05 | 33,659 | 89 | 1,23 | 72,36 | 109 | 1,033 | 105,517 | 129 | 1,012 | 127,47 |
|  | T= Temperatura set point |  |  |  |  | F-C= Factor de Compensación |  |  |  |  | V-C= Valor a Compesar |  |  |  |

# e. Manual de USUARIO

HORNO AHUMADOR DE CARNICOS

- GHERRICO GINO  -

MANUAL DE USUARIO

MANUAL TECNICO

Índice

1	FUNCIONAMIENTO	96

2	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	96

3	PARTES DEL HORNO.	97

4	CARACTERÍSTICAS  DEL HORNO DE AHUMADO GERICO HINO	97

5	OPERACIÓN DE ARRANQUE	97

6	MANUAL DE USUARIO	98

6.1	SENALES AUDIBLES	98

6.2	FORMA DE USO DEL OPERARIO	98

6.2.1	Sistema manual	98

6.2.2	Sistema automático	99

6.3	Importante	100

6.4	CUIDADO Y LIMPIEZA	100

6.4.1	Protección de las superficies de acero inoxidable	100

6.4.2	Agentes de limpieza	101

6.4.3	Materiales de limpieza	101

6.4.4	Limpie las sondas diariamente	101

7	MANUAL TÉCNICO	101

7.1	Revise el ventilador del área de control del horno	101

7.2	Revise la condición general del horno una vez al mes	102

7.3	Solución de problemas	102

7.4	Conexión arduino a TFT	103

7.5	Programa.	104

7.6	Anexos diagramas

# FUNCIONAMIENTO

El horno de ahumado de cárnicos GHERRICO GINO tiene la finalidad de realizar tres tipos de procesos pre cocción, cocción y dores, al final encenderá la cámara de ahumado para darle el sabor según.

La temperatura es controlada con el termopar  por lo que es ajustable de acuerdo a las necesidades de los alimentos.

Dispone de dos termocuplas tipo K la primera mide la temperatura interna de horno y la segunda la temperatura del producto.

La electroválvula se enciende cuando inicia cada proceso (pre cocción, cocción, dores) con el objetivo de dotar de humedad a la carne.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea maquinas eléctricas de alta potencia, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

- No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno.

- No ingresar a la cámara de cocción en funcionamiento.

- No coloque en el interior del horno cualquiera de los siguientes productos: papel, cartón, plásticos o materiales similares o inflamables.

- No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no correspondan a la unidad.

- La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy caliente durante el funcionamiento de la unidad.

- No use el ahumador con fines para los que no fue diseñado.

- No use rociadores de agua ni de ningún líquido dentro del tablero de control.

# PARTES DEL HORNO.

Figura 8 horno de Ahumado

# CARACTERÍSTICAS  DEL HORNO DE AHUMADO GERICO HINO

| MODELO | Gherrico Gino |
| --- | --- |
| DIMENSIONES (cm) | 230X96X96 |
| VOLTAJE(V) | 440 VCA 3𝜙 |
| POTENCIA(kw) | 28 kw |
| CAPACIDAD | 50 kg |
| TEMPERATURA MIN | 30 ºC |
| TEMPERATURA MAX. | 300 ºC |

# OPERACIÓN DE ARRANQUE

ANTES DEL USO INICIAL: Se deben calentar las superficies interiores del horno para eliminar los aceites en la superficie y el olor que se produce durante el primer uso del horno.

- Limpie todas las parrillas metálicas, portaparrillas y todo el interior del horno con un paño limpio y húmedo.

- Cierre las puertas del horno

- Presione y suelte la tecla de control de encendido y apagado.

# MANUAL DE USUARIO

## SENALES AUDIBLES

El pitido del horno indica una respuesta.

Se realiza al cambiar de estado pre cocción, cocción y dores.

De la misma forma se efectúa cuando el proceso ha concluido.

## FORMA DE USO DEL OPERARIO

Al encender el horno nos muestra la pantalla principal donde seleccionas según nuestra necesidad.

Sistema manual o Sistema automático.

### Sistema manual

Al seleccionar manual nos lleva a una pantalla de  precalentamiento del horno aquí seleccionamos la temperatura que deseamos realizar el precalentamiento.

Al pulsar (+), (-)  setea la temperatura a la cual debe calentarse el horno.

Se tiene los botones para regresar  y continuar   en caso que el operador así lo requiere.

Finalmente tenemos un botón EMPEZAR que da inicio al precalentamiento del horno.

Una vez terminado el precalentamiento del horno  ahumador enseguida nos arroja ala siguiente pantalla

Existen 3 áreas que muestra:

Pre cocción, Cocción, Dores cada etapa tiene su botón de tiempo donde puede disminuir y aumentar el tiempo y la temperatura.

Para seguir el proceso pulsamos  para pasar a la siguiente pantalla

En esta última interfaz se tiene el botón  empezar, se debe pulsar cuando esté listo para el proceso.

Posee un botón de regreso  para modificar la anterior pantalla.

En la opción manual tenemos un botón para encender el ahumador cada vez que el operador así lo requiera.

### Sistema automático

Al seleccionar sistema automático ingresamos a la pantalla donde visualizamos botones POLLO PERNIL y EMBUTIDOS tres productos que automáticamente  se va a ahumar ya poseen las recetas.

- Para el pollo entero pre cocción es de 90ºC la cocción 120ºC y la dores 150ºC.

- Para pernil pre cocción es de 80ºC la cocción 120ºC y la dores 200ºC.

- Para los embutidos pre cocción es de 70ºC la cocción 80ºC y la dores 120ºC.

Al seleccionar el tipo  de carne que desea realizar pulsar  el botón siguiente  le envía a la consiguiente pantalla en donde el  horno realiza un precalentado de 90ºC. Al terminar el precalentado le saldrá el botón EMPEZAR al pulsar comienza con el proceso.

## Importante

- No use el horno si los controles no funcionan correctamente. Consulte la Guía de solución de problemas que se encuentra en este manual o llame a un técnico de mantenimiento autorizado.

- Tanto para el modo manual como automático, al terminar el proceso se encenderá una chicharra que indica que el horno ha finalizado su trabajo, no abrir la puerta del horno hasta que la chicharra haya dejado de emitir sonido y este apagado completamente.

- Asegurase que las escotillas estén cerradas para comenzar con el proceso.

- Al terminar abrir las escotillas para dejar evacuar el calor.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### Protección de las superficies de acero inoxidable

Es importante proteger las superficies de acero inoxidable contra la corrosión durante su mantenimiento. Los compuestos químicos fuertes, corrosivos o inapropiados pueden destruir completamente la superficie protectora del acero inoxidable. Los estropajos abrasivos, lana de acero o accesorios de metal producirán la abrasión de las superficies causando daños en la capa protectora y con el tiempo producirán áreas de corrosión. Incluso el agua, particularmente las aguas duras con concentraciones altas a moderadas de cloruros causarán oxidación y picaduras que provocarán la oxidación y la corrosión. Además, muchos alimentos ácidos derramados y dejados sobre las superficies de metal son factores que contribuirán a la corrosión de las mismas. Los agentes, materiales y métodos de limpieza son vitales para mantener el aspecto y prolongar la duración de este aparato. Los alimentos derramados deben retirarse y se debe pasar un paño por el área tan pronto como sea posible, pero como mínimo una vez al día. Enjuague siempre a fondo las superficies después de usar un agente de limpieza y pase un paño para eliminar el agua acumulada tan rápido como sea posible después de enjuagarlas.

### Agentes de limpieza

Use productos de limpieza que no sean abrasivos diseñados para usar en superficies de acero inoxidable. Los agentes de limpieza deben ser compuestos que no contengan cloruros ni sales cuaternarias. Nunca use ácido clorhídrico (ácido muriático) en superficies de acero inoxidable. Use siempre un agente de limpieza apropiado a la concentración recomendada por el fabricante.

### Materiales de limpieza

La función de limpieza puede lograrse normalmente con el agente de limpieza apropiado y un paño suave limpio. Cuando se deban emplear métodos más agresivos, use un estropajo no abrasivo en áreas difíciles y asegúrese de restregar siguiendo las vetas visibles de la superficie de metal para no arañar la superficie. Nunca use cepillos de alambre, estropajos de metal ni raspadores para eliminar los residuos de alimentos.

### Limpie las sondas diariamente

Elimine de las sondas toda la suciedad producto de los alimentos. Limpie todo el conjunto de sonda y el cable completos con una solución tibia de detergente y un paño limpio. Elimine el detergente limpiando cada sonda y el cable con agua limpia para enjuagar y un paño. Deje que la sonda y el cable se sequen al aire en el soporte de mantenimiento de la sonda.

# MANUAL TÉCNICO

Esta sección se proporciona solamente para la asistencia de técnicos calificados y no está diseñada para su uso por personal de servicio no capacitado o no autorizado.

## Revise el ventilador del área de control del horno

Mientras el horno esté tibio, revise que esté funcionando el ventilador del área de control del horno. El ventilador se encuentra en la parte superior de la unidad.

Revisar la activación de los contactores que se encuentran en el tablero principal.

## Revise la condición general del horno una vez al mes

Revise el horno una vez al mes para comprobar que no haya daño físico ni tornillos sueltos. Corrija cualquier problema antes de que comience a interferir con el funcionamiento del horno.

## Solución de problemas

| Problema | Causas | Solución |
| --- | --- | --- |
| Medidas erróneas de los sensores. | - Convertidores analógicos averiados. Localizar la placa de los convertidores, observar si los diodos led se encuentran activados nos indica que los AD954 están dañados. - Desconectados los sensores de la placa a los convertidores. - Termocuplas averiadas | - Desacoplar los convertidores analógicos de los sócalos y volverlos a instalar si la avería persiste reemplazarlos - Conectar los sensores en los sócalos indicados. - Reemplazar las temocuplas. - Pruebe la sonda de alimentos colocándola bajo agua con hielo y usando un multímetro en la escala de ohmios. La lectura debe ser de 100 ohmios de resistencia |
| No se encienden las resistencias eléctricas. | - Avería de los SSR. Observar en el tablero si el led indicador de los relés de estado sólido industriales esta encendido. - Desconexión de las resistencias eléctricas | - Reemplazar los relés de estado sólido por uno de las mismas características. - Reconectar de forma correcta las resistencias para esto observar diagrama de conexión. |
| No se enciende la electroválvula | - Relé mecánico Averiado. Observar en el tablero eléctrico si el Relé mecánico se activa. - Desconectado la comunicación de arduino con la placa de relés mecánicos | - Cambiar la placa de relés mecánicos. - Volver a conectar de forma correcta el cable de comunicación arduino con la placa de relés mecánicos y observar si el led indicador del tercer relé se enciende. |
| Pantalla touch en blanco | - Arduino colgado. - Arduino averiado. | - Apagar y volver a encender el horno de ahumado - Reemplazar la tarjeta. |
| No funciona el Touch | - Arduino Colgado - Comunicación arduino a TFT. - Shield | - Reiniciar el horno. - Comprobar las conexiones. - Reemplazar la Shield. |
| No hay energía. La pantalla no ilumina. | - Breaker del tablero averiado. - Selector de encendido del tablero de energía apagado. | - Verifique que la energía esté disponible en el breaker o la caja de empalme. - Verifique que esté encendido el interruptor del tablero de energía. - Verifique que el cable de alimentación no esté abierto. Compruebe la continuidad con un medidor VOM. |
| No realiza el cambio de giro el motor eléctrico | - Averiados los contactores. - No se activan las bobinas de los contactores | - Reemplazar los contactores. - Revisar placas de relés mecánicos. |
| El motor se escucha energizado y no arranca | - Desconexión de una línea | - Verificar que las líneas de los motores estén debidamente conectados |

## Conexión arduino a TFT

TFT LCD Module; Voltaje de funcionamiento: 3.3V, que no es compatible con alfileres Arduino Mega, así que hacemos un escudo para Arduino MEGA; Con este módulo se puede conectar directamente el TFT01 en el escudo y de pie en la placa Arduino MEGA

TFT01LCD soporta 8-bit de modo, puede utilizar la interfaz de tarjeta SD y la interfaz de pantalla táctil, al mismo tiempo, adopta IC división de voltaje, hace que la pantalla TFT más estable.

Este LCD TFT01 Arduino Mega escudo V2.0 es apto para 3,2 pulgadas, 3,2 W pulgadas, 4,3 pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas TFT LCD de Módulo, El escudo TFT01 MEGA soporta modo 16-bits; Debido a bordo Mega tiene pines suficientes para el uso de tarjeta SD y la función táctil al mismo tiempo.

## Programa.

Para cargar nueva mente el programa al controlador arduino revisar el código fuente que se encuentra en el cd con el nombre de TFT1modificado.

Para la compilación del programa tener en cuenta que el IDE de arduino tiene que contener todas las librerías adecuadas.

Librerías:

- UTFT

- UTFT_Geometry

- tinyFAT

- UTFT_tinyFAT

- UTouch

- UTFT_Buttons

- RTC

- TFT

## Acondicionadores de señal

Los termopares proporcionan bajo niveles de salida por lo que necesitan un amplificador de alta precisión, con derivas despreciables y poco ruido. Compensa más utilizar  acondicionadores integrados por su fiabilidad y relativo bajo costo

Los pines 9 y 8 del convertidor son conectados a los pines A0 y A1 las cuales serán leídas por la  tarjeta controladora (ARDUINO MEGA).

## Coneccion del Módulo Relé 4 Canales  a Arduino

In1=pin 13 arduino (activa al contactor)

In2=pin 12arduino (activa al contactor)

In3=pin 10 arduino (activa la sirena)

In4=pin11 arduino (activa la electroválvula)

Para la activación de las resistencia eléctricas el arduino emite las señales pwm de los pines 9 y 8 que son conectados a los SSR.

FIN